| Поз | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель (поставщик) | Ед. измерения | Количество | Масса единицы, кг. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Центральное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пожарная панель управления | FC1840-A3 | S54420-C2-A3 | SIEMENS | шт. | 1 | 10,7 |  |
|  | Аккумулятор 12В, 12А·ч | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 2 |  |  |
|  | Адаптер USB – RS-232 | FCA1804 | S54420-F8-A1 | SIEMENS | шт. | 1 |  |  |
|  | Пожарные извещатели, адресные модули и вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Адресный оптический дымовой извещатель | FDO181 | S54320-F2-A1 | SIEMENS | шт. | 315 | 0,079 | из них 22шт. - резерв |
|  | Адресный тепловой извещатель | FDT181 | S54320-F3-A1 | SIEMENS | шт. | 5 | 0,064 | из них 2шт. - резерв |
|  | Базовое основание извещателя | FDB181 | S54320-F1-A1 | SIEMENS | шт. | 325 | 0,027 |  |
|  | Адресный ручной извещатель | FDM181 | S54321-F1-A1 | SIEMENS | шт. | 19 | 0,135 |  |
|  | Адресный модуль ввода двухканальный | FDCI181-2 | S54322-F1-A1 | SIEMENS | шт. | 17 | 0,056 |  |
|  | Адресный модуль ввода/вывода двухканальный | FDCIO181-2 | S54322-F2-A2 | SIEMENS | шт. | 24 | 0,07 |  |
|  | Изолятор линии | FDCL181 | S54329-F2-A101 | SIEMENS | шт. | 12 | 0,054 |  |
|  | Защитный корпус (IP65) | FDCH221 | S54312-F3-A1 | SIEMENS | шт. | 53 | 0,25 |  |
|  | Резервированный источник питания 24В | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 2 |  | Для питания линейных извещателей |
|  | Батарея аккумуляторная 12В, 4,5А·ч | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Ручной извещатель с «сухим контактом» желтый и синий | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 27 |  | ж-для ДУ г-для ВПВ |
|  | Линейный дымовой извещатель | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 4 |  |  |
|  | Силовое промежуточное реле | на усмотрение проектной организации |  |  | шт. | 10 |  |  |
|  | Кабельная продукция и расходные материалы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабель сигнализации | КПСнг(А)-FRLS 1x2x0,75 |  | Спецкабель | м | 5000 |  |  |
|  | Кабель сигнализации | КПСнг(А)-FRLS 4x0,75 |  | Спецкабель | м | 400 |  | упр-е КДУ |
|  | Труба ПВХ гофрированная | ∅16 |  | на усмотрение проектной организации | м | 5000 |  |  |
|  | Труба ПВХ гофрированная | ∅20 |  | на усмотрение проектной организации | м | 400 |  |  |
|  | Муфта для труб гофрированных | ∅16 |  | на усмотрение проектной организации | шт. | 500 |  |  |
|  | Муфта для труб гофрированных | ∅20 |  | на усмотрение проектной организации | шт. | 50 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тройник для труб гофрированных | ∅16 |  | на усмотрение проектной организации | шт. | 100 |  |  |
|  | Держатель с защелкой и дюбелем для труб ПВХ | ∅16 |  | на усмотрение проектной организации | шт. | 10000 |  |  |
|  | Держатель с защелкой и дюбелем для труб ПВХ | ∅20 |  | на усмотрение проектной организации | шт. | 800 |  |  |
|  | Кабель-канал ПВХ | 100х50 |  | на усмотрение проектной организации | м | 10 |  |  |
|  | Аксессуары для кабель-канала 100х50 |  |  | на усмотрение проектной организации | шт. | 10 |  |  |
|  | Коробка ответвительная с кабельными вводами IP44 и клеммной колодкой |  |  | на усмотрение проектной организации | шт. | 200 |  |  |
|  | Монтажный комплект |  |  |  | к-т | 1 |  |  |