| Позиция | Наименование и технические характеристики | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Страна | Единица измерения | Кол-во | Масса единицы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ОБОРУДОВАНИЕ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНОЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный (контроль состояния четырех шлейфов | - С2000-4 | - ЗАО НВП «Болид» | - РОССИЯ | - штука | - 1 |  |  |
|  | - сигнализации, управление световыми и звуковыми оповещателями, сигнализаторами и |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - индикаторами, выдача тревожных сообщений) и СКУД (поддержка ключей TM и бесконтактных |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - PROX-карт, управление замками и правами доступа), питание от 10.2 до 28.4В (от внешнего |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - источника постоянного тока), потребляемая мощность 3 Вт, память на 2048 ключей TM, два |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - исполнительных реле, габаритные размеры 150 х 105 х 35 мм, масса не более 300 г |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле, напряжение от 12 до 24В, ток 2А, | С2000-КПБ | ЗАО НВП «Болид» | РОССИЯ | штука | 1 |  |  |
|  | - габаритные размеры 150 х 103 х 35 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | - Источник вторичного резервированного питания, выходное напряжение от 21.6 до 27.1 В, | СКАТ-2400 | ЗАО ПО «Бастион» | РОССИЯ | штука | 1 |  |  |
|  | - номинальный ток нагрузки 2.5А, максимальный ток нагрузки 3А, напряжение питающей сети |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - от 180 до 250 В, рекомендуемая емкость батарей от 7 до 12 Ач, габаритные размеры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 315 х 315 х 105 мм, масса без АБК не более 6.0 кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | - Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная герметизированная, напряжение 12В, | - Delta DT1207 | - FCI SHENZHEN LTD | - КИТАЙ | - штука | - 2 |  |  |
|  | - емкость 7 Ач, марки DELTA |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - КОМПЛЕКТАЦИЯ ШКАФА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ШПС-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Щит стальной с монтажной панелью, толщина металла 1.2 мм, габариты 650 х 500 х 220 мм | ЩМП 3-0 (YKM40-03-31) | ООО «Интерэлектрокомплект» | РОССИЯ | штука | 1 |  |  |
| 2.2 | - Автоматический выключатель 1-полюсной, на ток до 10А | ABB 03384 | ABB Stotz-Kontakt GmbH | Германия | штука | 1 |  |  |
| 2.3 | - Розетка модульная с заземляющим корпусом для монтажа на ДИН-рейку, номинальное | РАр10-3-ОП | ООО «Интерэлектрокомплект» | РОССИЯ | штука | 1 |  |  |
|  | - напряжение 250В, номинальный ток 16А, ширина модуля 54 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | - Жгут SPIRALITE Р3 универсальный витой (спиральный) для кабеля, диаметр спиралей 8 х 10 мм, | ДКС 00963 | ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» | РОССИЯ | метр | 1 |  |  |
|  | - высокая прочность и антикоррозийная стойкость |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | - Индикатор светосигнальный, со встроенным светодиодом 220В, цвет зеленый (линейка | ДКС ALIL2 L220 | ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» | РОССИЯ | штука | 1 |  |  |
|  | - «Quadro»), номинальное импульсное напряжение 4 кВ, тепловой ток 16А, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тепловой ток в оболочке 10А |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | - Индикатор светосигнальный, со встроенным светодиодом 24В, цвет желтый (линейка «Quadro»), | ДКС ALIL3 L24 | ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» | РОССИЯ | штука | 1 |  |  |
|  | - номинальное импульсное напряжение 4 кВ, тепловой ток 16А, тепловой ток в оболочке 10А |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | - Шина «N» нулевая на DIN-рейку в корпусе 2 х 7 групп, сечение подключаемых проводников | YND10-2-07-100 | ООО «Интерэлектрокомплект» | РОССИЯ | штука | 1 |  |  |
|  | - от 1.5-6.0 мм2 до 6.0-16.0 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | - Клемма WKF 2.5/M | 37.703.0553.0 | Wieland Electric GmbH | Германия | штука | 10 |  |  |
| 2.9 | - Клемма WKF 2.5/M/R BLAU | 38.703.0553 | Wieland Electric GmbH | Германия | штука | 1 |  |  |
| 2.10 | - Клемма заземления WKF 2.5 SL/35 | 56.703.9 | Wieland Electric GmbH | Германия | штука | 1 |  |  |
| 2.11 | - Крышка боковая APF 2.5-4 | 07.312.2153.0 | Wieland Electric GmbH | Германия | штука | 1 |  |  |
| 2.12 | - Ограничитель на рейку 9708/2 S35 | Z5.522.8553.0 | Wieland Electric GmbH | Германия | штука | 2 |  |  |
| 2.13 | - DIN рейка 125 см оцинкованная | YDN10-0125 | ООО «Интерэлектрокомплект» | РОССИЯ | штука | 1 |  |  |
| 2.14 | - Кабельный ввод (сальник) PG 16 для кабеля диаметром 6 - 13 мм, степень защиты IP68, цвет | YSA20-14-16-54-K41 | ООО «Интерэлектрокомплект» | РОССИЯ | штука | 3 |  |  |
|  | - серый RAL7035, диапазон рабочих температур от -40°С до +80°С |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.15 | - Кабельный ввод (сальник) PG 21 для кабеля диаметром 9 - 19 мм, степень защиты IP68, цвет | YSA20-18-21-54-K41 | ООО «Интерэлектрокомплект» | РОССИЯ | штука | 3 |  |  |
|  | - серый RAL7035, диапазон рабочих температур от -40°С до +80°С |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.16 | - Наконечник-гильза изолированный медный луженый, сечение проводника 0.5 мм2, | Е0508 | ООО «Интерэлектрокомплект» | РОССИЯ | упаковка | 1 |  |  |
|  | - цвет оранжевый, для оконцевания проводов и подключения их к контактным зажимам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - различного электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | - Наконечник-гильза изолированный медный луженый, сечение проводника 1.5 мм2, цвет красный, | Е1508 | ООО «Интерэлектрокомплект» | РОССИЯ | упаковка | 1 |  |  |
|  | - для оконцевания проводов и подключения их к контактным зажимам различного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | - Электрокороб перфорированный 60 х 40 мм (шаг 7 мм, ширина 11 мм), серия «Импакт» | CKK50-060-040-1-K03 | ООО «Интерэлектрокомплект» | РОССИЯ | метр | 2 |  |  |
| 3 | - ЛИНЕЙНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный двухпроводной, инерционность | ИП 212-41М | ООО «КБ Пожарной автоматики» | РОССИЯ | штука | 54 |  |  |
|  | - срабатывания не более 9 сек, напряжение питания от 9 до 30 В постоянного тока, ток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - потребления не более 45 мкА, размеры d106 х 53 мм, масса 210 г, класс защиты IP30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | - Извещатель пожарный ручной, напряжение питания от 9 до 28 В, ток потребления в дежурном | ИП513-10 | ООО «КБ Пожарной автоматики» | РОССИЯ | штука | 7 |  |  |
|  | - режиме не более 100 мкА, температура эксплуатации от -40°С до +70°С, влажность |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - воздуха до 98% при +35°С |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | - Оповещатель охранно-пожарный комбинированный светозвуковой, напряжение питания 12В, | Маяк-12К | ООО «Электротехника и Автоматика» | РОССИЯ | штука | 5 |  |  |
|  | - ток потребления 20мА (свет) и 20мА (звук), уровень звукового давления 105 дБ, класс |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - защиты IP52, размеры 140 х 90 х 20 мм, вес 0.25 кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | - Оповещатель звуковой (сирена), питание 12В, звуковое давление не менее 105 Дб, | TS-668 | Det.Sistem | Тайвань | штука | 2 |  |  |
|  | - ток потребления 25 мА |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 | - Оповещатель световой (табло) «ВЫХОД», напряжение питания 12В, ток потребления не более | БЛИК-С-12 | ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника» | РОССИЯ | штука | 2 |  |  |
|  | - 90 мА, размеры 320 х 112 х 15 мм, масса 400 г, класс защиты IP41, рабочая температура |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - от -40°С до +55°С |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | - Устройство контроля шлейфов пожарной и охранно-пожарной сигнализации для визуального | УКШ | ООО «Босфор» | РОССИЯ | штука | 3 |  |  |
|  | - контроля исправности и определения полярности напряжения в шлейфе сигнализации, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | напряжение в контролируемом шлейфе от 9 до 42 В, среднее значение тока потребления |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - до 50 мкА, габаритные размеры не более 40 х 40 х 20 мм, масса 0.05 кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ И МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - Кабель симметричный парной скрутки, огнестойкий, повышенной пожаростойкости, с | КПСЭнг-FRLS 1 x 2 x 0.75 | - ООО НПП «Спецкабель» | - РОССИЯ | - метр | - 500 |  |  |
|  | - однопроволочными медными жилами сечением 0.75 мм2, с изоляцией из огнестойкой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - кремнийорганической резины, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проводником из медной луженой проволоки, в оболочке оранжевого цвета из ПВХ пластиката |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | - Кабель симметричный парной скрутки, огнестойкий, повышенной пожаростойкости, с | КПСЭнг-FRLS 1 x 2 x 0.5 | - ООО НПП «Спецкабель» | - РОССИЯ | - метр | - 800 |  |  |
|  | - однопроволочными медными жилами сечением 0.5 мм2, с изоляцией из огнестойкой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - кремнийорганической резины, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проводником из медной луженой проволоки, в оболочке оранжевого цвета из ПВХ пластиката |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | - Кабель силовой с медными однопроволочными или многопроволочными круглыми жилами, с | ВВГнг-LS 3 х 1.5 | - ОАО «Электрокабель «Кольчугинский завод» | - РОССИЯ | - метр | - 200 |  |  |
|  | - изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожароопасности, с |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - низким дымо- и газовыделением (Low Smoke), на напряжение до 1000В, не распространяет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горение |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | - Металлорукав гибкий негерметичный оцинкованный, круглого сечения, с хлопчатобумажным | РЗ-ЦХ-12 | - ООО «ТД «Урал ПАК» | - РОССИЯ | - метр | - 200 |  |  |
|  | - уплотнением, диаметр 12 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | Проволока стальная оцинкованная d=2.0 мм | ГОСТ 3282-74 | ОАО «Пермметалл» | РОССИЯ | кг | 5 |  |  |
| 4.6 | - Монтажный комплект (крепежные изделия, метизы, расходные и прочие материалы) |  |  | - РОССИЯ | - комплект | - 1 |  |  |