Локальный ресурсный сметный расчет

| СОГЛАСОВАНО |  | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- | --- |
| __________________________ |  | __________________________ |
| «____»__________________г. |  | «____»__________________г. |

Локальный СМЕТный расчет № 330

от 23.03.2007

«Офис ВСС  ТЦ"Европейский", 4 этаж»

| Сметная стоимость работ:_______ | 167 391 | Руб. |
| --- | --- | --- |
| Трудоемкость работ: _____________ | 524 | Чел.час. |
| Средства на оплату труда: ________ | 29 339 | Руб. |

| № | Шифр, номера | Наименование работ | Единица | Кол-во |  | Сметная стоимость, руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | нормативов и | и затрат, характеристика | измерен. | на единицу | по проект | на единицу | общая |
|  | коды ресурсов | оборудования |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СКС (Монтажные работы) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ТЕР46-03-009-04 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром до 25 мм при толщине стен до 38 см [Накл.:k=0,94;110%;Сметн.пр.:70%] | 100 шт. |  | 0,1 | 7 301,80 | 730,18 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,6 разр.) | Чел-час | 67,22 | 6,72 | 54,61 | 367,09 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 21,11 | 2,11 | 59,85 | (126,34) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 367,09 |
| 2 | ТЕРм10-01-054-01 | Прокладка кабеля по коробам с вязкой пакетами [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:60%] | 100 м кабеля |  | 12,95 | 397,02 | 5 141,41 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3 разр.) | Чел-час | 7,8 | 101,01 | 50,90 | 5 141,41 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,33 | 4,27 | 59,85 | (255,77) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 5 141,41 |
| 3 | ТЕРм08-02-396-05 | Короб по стенам и потолкам, длина, м : 2 [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 100 м |  | 1,5 | 2 103,35 | 3 155,02 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,8 разр.) | Чел-час | 37,6 | 56,4 | 55,94 | 3 155,02 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 12,78 | 19,17 | 59,85 | (1 147,32) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 3 155,02 |
| 4 | ТЕРм11-04-026-01 | Разъем штепсельный с разделкой и включением кабеля с экранированными парами, емкость 5х2 [Накл.:k=0,94;92%;Сметн.пр.:65%] | шт. |  | 192 | 59,04 | 11 335,60 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 1,03 | 197,76 | 57,32 | 11 335,60 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 11 335,60 |
| 5 | ТЕРм08-03-591-09 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке [Накл.:k=0,94;95%;Сметн.пр.:65%] | 100 шт. |  | 0,64 | 2 245,61 | 1 437,19 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4,2 разр.) | Чел-час | 38,1 | 24,38 | 58,94 | 1 437,19 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,04 | 0,03 | 59,85 | (1,53) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 437,19 |
| 6 | ТЕРм10-02-030-01 | Аппарат телефонный системный [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:60%] | шт. |  | 6 | 412,70 | 2 476,22 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 7,2 | 43,2 | 57,32 | 2 476,22 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 2 476,22 |
| 7 | ТЕРм10-06-034-07 | Бокс для телефонных кабелей (зарядка и установка), емкость бокса до 100х2 оболочка кабеля, пластмассовая [Накл.:k=0,94;100%;Сметн.пр.:65%] | бокс |  | 1 | 458,56 | 458,56 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (4 разр.) | Чел-час | 8 | 8 | 57,32 | 458,56 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 1,04 | 1,04 | 59,85 | (62,24) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 458,56 |
| 8 | ТЕРм10-03-029-02 | Монтаж и настройка электронных АТС. Монтаж станции [Накл.:k=0,94;80%;Сметн.пр.:60%] | 1000 номеров |  | 0,05 | 30 286,40 | 1 514,32 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (5 разр.) | Чел-час | 460 | 23 | 65,84 | 1 514,32 |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 1 514,32 |
| 9 | ТЕРм10-06-013-10 | Тестирование кабеля [Накл.:k=0,94;120%;Сметн.пр.:70%] | кабель |  | 64 | 53,96 | 3 453,44 |
|  |  | ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ |  |  |  |  |  |
|  |  | Затраты труда рабочих (3,5 разр.) | Чел-час | 1 | 64 | 53,96 | 3 453,44 |
|  |  | Затраты труда машинистов | Чел-час | 0,34 | 21,76 | 59,85 | (1 302,34) |
|  |  | Итого зарплата |  |  |  |  | 3 453,44 |
|  |  | СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ |  |  |  |  |  |
|  | 331452 | Перфораторы пневматические | маш.-ч |  | 4,222 | 86,00 | 363,09 |
|  |  | Итого строительных машин |  |  |  |  | 363,09 |
|  |  | ОСНОВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |
|  | NULL | 39-504-PS Кабель UTP PowerCat 5е, ПВХ, 4 пары | м. |  | 1 260 | 8,90 | 11 214,00 |
|  | NULL | IBOCO TA-EN 100x40 Короб с плоской основой | м. |  | 154 | 156,80 | 24 147,20 |
|  | NULL | Legrand L30099 75х18 Напольный короб | м. |  | 4 | 176,30 | 705,20 |
|  | NULL | Кабель ТСВ 20х2х0,5 | м. |  | 50 | 20,30 | 1 015,00 |
|  | NULL | Труба ПВХ d=25мм | м. |  | 8 | 5,50 | 44,00 |
|  | NULL | Стяжка нейлоновая 100 мм (упак) | упак. |  | 3 | 12,70 | 38,10 |
|  | NULL | IBOCO 100x40 Аксессуары к коробу | шт. |  | 50 | 125,40 | 6 270,00 |
|  | NULL | IBOCO SEP-G 40 разделитель для ТА-G | шт. |  | 136 | 32,20 | 4 379,20 |
|  | NULL | MLG-00023-02 Модуль ModMosaic, 22,5x45мм, 1хRJ45, угловой, 568В, UTP, PowerCat 5e, белого цвета | шт. |  | 64 | 98,30 | 6 291,20 |
|  | NULL | PDA-45N Рамка на короб шириной 100мм для установки модуля Mosaic | шт. |  | 34 | 28,80 | 979,20 |
|  | NULL | PID-00058 Патч-панель 19 дюймов, 24хRJ45, KATT/HD, 568В, UTP, PowerCat 5е, 1U, графитового цвета | шт. |  | 3 | 2 525,40 | 7 576,20 |
|  | NULL | Дюбель - быстрый монтаж | шт. |  | 420 | 0,85 | 357,00 |
|  | NULL | Заглушка Mod Mosaic 22.5 x 45mm белая | шт. |  | 2 | 8,50 | 17,00 |
|  | NULL | Комплект крепежный | шт. |  | 3 | 6,80 | 20,40 |
|  |  | Итого основных материалов |  |  |  |  | 63 053,70 |
|  |  | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  |  |  |  | 92 755,64 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 32 234,40 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 29 338,85 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 2 895,55 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 363,09 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 63 053,70 |
|  |  | ИТОГО ПО СМЕТЕ |  |  |  |  | 92 756 |
|  |  | в том числе ФОТ |  |  |  |  | 32 234 |
|  |  | (зарплата основная) |  |  |  |  | 29 339 |
|  |  | (зарплата механизаторов) |  |  |  |  | 2 896 |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  | 363 |
|  |  | Материалы |  |  |  |  | 63 054 |

| Наименование затрат | Коэффициент | Процент | Сумма в руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Итого |  |  | 92 756 |
| Накладные расходы (ГЭСН-46 (ТЕР, ФЕР)) | 0,94 | 110 | 510 |
| Накладные расходы (ГЭСНм - 1,2,3,4,5,6,7,9,,10,11,12-41 (ФЕР, ТЕР)) | 0,94 | 80 | 4 059 |
| Накладные расходы (ГЭСНм-8,20 (ТЕР, ФЕР)) | 0,94 | 95 | 5 127 |
| Накладные расходы (ГЭСНм-10(ФЕР, ТЕР) (отделы 04, 05) ГЭСНм-2001-11 (отдел 04)) | 0,94 | 92 | 9 803 |
| Накладные расходы (ГЭСНм10 (ТЕР, ФЕР)) | 0,94 | 80 | 3 001 |
| Накладные расходы (ГЭСНм-10 (ФЕР, ТЕР)(отдел 06, раздел 2, раздел 3 (при прокладке городских волоконно-оптических кабелей), раздел 5) | 0,94 | 100 | 490 |
| Накладные расходы (ГЭСНм-2001-10 (отдел 06, раздел 1, раздел 3) | 0,94 | 120 | 5 365 |
| Итого накладных расходов |  |  | 28 354 |
| Итого |  |  | 121 111 |
| Сметная прибыль (ГЭСН-46 (ТЕР, ФЕР)) |  | 70 | 345 |
| Сметная прибыль (ГЭСНм - 1,2,3,4,5,6,7,9,,10,11,12-41 (ФЕР, ТЕР)) |  | 60 | 3 238 |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-8,20 (ТЕР, ФЕР)) |  | 65 | 3 732 |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-10(ФЕР, ТЕР) (отделы 04, 05) ГЭСНм-2001-11 (отдел 04)) |  | 65 | 7 368 |
| Сметная прибыль (ГЭСНм10 (ТЕР, ФЕР)) |  | 60 | 2 394 |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-10 (ФЕР, ТЕР)(отдел 06, раздел 2, раздел 3 (при прокладке городских волоконно-оптических кабелей), раздел 5) |  | 65 | 339 |
| Сметная прибыль (ГЭСНм-2001-10 (отдел 06, раздел 1, раздел 3) |  | 70 | 3 329 |
| Итого сметной прибыли |  |  | 20 745 |
| Итого |  |  | 141 857 |
| ИТОГО |  |  | 141 857 |
| НДС |  | 18 | 25 534 |
| В С Е Г О |  |  | 167 391 |

| Составил | Назмутдинова Р.М. |
| --- | --- |
| Проверил | ___________________ |