- ПРИЛОЖЕНИЕ№ 2 к дог. № -

- от  2009г.

- Техническое задание

«-»

Раздел «-»

- Заказчик:              -

Исполнитель:     ООО « Фирма « ИМЛАЙТ-Шоутехник»,

Объект:               Спортивный компекс ВятГГУ

- Вид строительства:

- новое строительство;

- Стадийность проектирования: рабочий проект.

Основные требования.

К звукотехническому комплексу.

Для звукового сопровождения спортивных мероприятий необходимо предусмотреть:

- систему звукоусиления в спортивном зале.

Система звукоусиления доложна включать в себя 10 звуковых колонок, озвучивающих зрительские места, 3 звуковых колонки, озвучивающих спортивную площадку. Данные акустические системы для уменьшения общего веса доложны быть пассивными.

Для установки данного оборудования необходимо запроектировать: систему подвеса, места расположения, способ крепления, кабельные трассы и спопсоб их прокладки.

Усилители мощности в количестве 4-х штук доложны быть стационарно установлены в аппаратной.

Для проведения речевых программ предусмотреть 4 радиомикрофона с ручными передатчиками, оснащенного системой усиления радиосигнала для больших расстояний.

Для воспроизведения аудио материала предусмотреть CD\MD проигрыватели (2 штуки).

Для обеспечения мониторинга звукового сигнала в аппаратной необходимо предусмотреть два звуковых активных монитора.

Для оптимизации звукового сигнала под акустические особенности зала предусмотреть 1\3 октавный стереофонический эквалайзер.

- систему трансляции по зданию спортивного комплекса.

Для оповещения персонала спортивного комплекса и включения фонового музыкального сопровождения, спортивных трансляций необходимо предусмотреть комплект трансляционного оборудования, включающий в себя:

- Центральный 5 зонный 24 ватный усилитель мощности со встроенным CD проигрывателем, поддерживающим формат MP3 и FM-тюнером.  К данному усилителю подключается микрофон на 5 зон, который позволяет делать голосовые сообщения в произвольном порядке в любую зону.

- 40 корпусных громкоговорителей мощностью 3 Вт (зоны с 1,2, 3). Для установки громкоговорителей необходимо запроектировать: места расположения, способ крепления, кабельные трассы и спопсоб их прокладки.

- 12 всепогодных звуковых колонн, служащих для звуковой трансляции на территории перед зданием спортивного комплекса (зоны 4,5). Для установки громкоговорителей необходимо запроектировать: места расположения, способ крепления, кабельные трассы и спопсоб их прокладки.

- рабочее место звукооператора.

Основным местом работы звукооператора является аппаратная в которой стационарно устанавливается:

- Микшерный пульт. Количество входных каналов микшерного пульта должно быть не менее 12. Встроенные эффекты

- Усилители мощности системы трансляции и системы звукоусиления

- Источники сигнала

- Приемники и сплиттеры радиомикрофонов

В аппаратной необходимо предусмотреть основной силовой ввод мощностью не менее 7000 Ватт.

Представитель ЗАКАЗЧИКА: