| Позиция | Наименование и технические характеристики | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Страна | Единица измерения | Кол-во | Масса единицы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ОБОРУДОВАНИЕ В ПОМЕЩЕНИИ УЗЛОВ УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Узел управления установкой автоматического водяного пожаротушения | - УУ-С150/1,2В-ВФ.04-02 | - ЗАО ПО «Спецавтоматика» | - РОССИЯ | - комплект | - 1 |  |  |
|  | - спринклерный водозаполненный |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - Задвижка поворотная типа «бабочка», Ру=16, Ду=150 мм, рабочая температура от -30°С до | - VP3448.02.03-150 | - Tecofi | - Франция | штука | 5 |  |  |
|  | - +150°С, корпус чугунный, уплотняющая манжета EPDM, диск - хромированный чугун, соединение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - межфланцевое, рычаг управления со стальным зубчатым сектором |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | - Кран шаровый рычажный Ду=32 мм | - VT 214 | - VALTEC | - Италия | штука | 1 |  |  |
| 1.4 | - Клапан обратный двустворчатый Ду=150 мм, корпус чугунный, уплотнение EPDM, соединение | - Khlop CV-02/W | DINANSI | США | штука | 1 |  |  |
|  | - межфланцевое, Pmax = 16 бар, Т=115°С |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | - Фланец стальной плоский приварной Ду=300 мм Ру=1.6 МПа | ГОСТ 12820-80 | ООО «Стальдеталь» | РОССИЯ | штука | 2 |  |  |
| 1.6 | - Фланец стальной плоский приварной Ду=150 мм Ру=1.6 МПа | ГОСТ 12820-80 | ООО «Стальдеталь» | РОССИЯ | штука | 12 |  |  |
| 1.7 | - Фланец стальной плоский приварной Ду=80 мм Ру=1.6 МПа | ГОСТ 12820-80 | ООО «Стальдеталь» | РОССИЯ | штука | 4 |  |  |
| 2 | - ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИИ УЗЛОВ УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Труба стальная катанная бесшовная горячедеформированная 325 х 8.0 мм | ГОСТ 8732-78 | ОАО «Северский трубный завод» | - РОССИЯ | - метр | - 2 |  |  |
| 2.2 | - Труба стальная электросварная 219 х 6.0 мм | - ГОСТ 10705-80 | ОАО «Северский трубный завод» | - РОССИЯ | - метр | - 10 |  |  |
| 2.3 | - Труба стальная электросварная 159 х 4.5 мм | - ГОСТ 10705-80 | - ОАО «Северский трубный завод» | - РОССИЯ | - метр | - 8 |  |  |
| 2.4 | - Труба стальная электросварная 89 х 3.5 мм | ГОСТ 10705-80 | - ОАО «Северский трубный завод» | - РОССИЯ | - метр | 4 |  |  |
| 2.5 | - Труба стальная электросварная 57 х 3.5 мм | ГОСТ 10705-80 | - ОАО «Северский трубный завод» | - РОССИЯ | - метр | 4 |  |  |
| 2.6 | - Труба стальная водогазопроводная черная 32 х 3.2 мм | ГОСТ 3262-75 | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | - РОССИЯ | - метр | 5 |  |  |
| 2.7 | - Тройник стальной электросварной равносторонний 57 х 3.5 мм | ГОСТ 17376-2001 | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | РОССИЯ | штука | 1 |  |  |
| 2.8 | - Тройник стальной электросварной равносторонний 159 х 4.5 мм | ГОСТ 17376-2001 | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | РОССИЯ | штука | 2 |  |  |
| 2.9 | - Переход стальной 219 х 6 мм - 159 х 4.5 мм | ГОСТ 17378-2001 | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | РОССИЯ | штука | 1 |  |  |
| 2.10 | - Отвод крутоизогнутый бесшовный стальной приварной 57 х 3.5 мм | ГОСТ 17375-2001 | ЗАО «ПЗКТ» | РОССИЯ | штука | 2 |  |  |
| 2.11 | - Отвод крутоизогнутый бесшовный стальной приварной 89 х 3.5 мм | ГОСТ 17375-2001 | ЗАО «ПЗКТ» | РОССИЯ | штука | 2 |  |  |
| 2.12 | - Отвод крутоизогнутый бесшовный стальной приварной 159 х 4.5 мм | ГОСТ 17375-2001 | ЗАО «ПЗКТ» | РОССИЯ | штука | 1 |  |  |
| 2.13 | - Отвод крутоизогнутый бесшовный стальной приварной 219 х 6.0 мм | ГОСТ 17375-2001 | ЗАО «ПЗКТ» | РОССИЯ | штука | 1 |  |  |
| 2.14 | - Отвод крутоизогнутый бесшовный стальной приварной 325 х 8.0 мм | ГОСТ 17375-2001 | ЗАО «ПЗКТ» | РОССИЯ | штука | 2 |  |  |
| 3 | - ПИТАЮЩИЕ И РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - Ороситель спринклерный водяной розеткой вверх, температура срабатывания 68°С | СВО0-PBо(д)0,84-R1/2/P68.B3-«CBB-К160» | ЗАО «ПО «Спецавтоматика» | РОССИЯ | штука | 252 |  |  |
| 3.2 | - Шкаф пожарный металлический открытый, со стеклом, вариант исполнения - навесной, цвет | ШПК-320 НОК | ООО «Промышленная пожарная безопасность» | РОССИЯ | штука | 16 |  |  |
|  | - красный, место для двух огнетушителей весом до 10 кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | - Клапан пожарного крана угловой, 120 градусов, Ду=65 мм, для управления подачей воды с | КПЛ 65 -1 | ООО «Апогей» | РОССИЯ | штука | 16 |  |  |
|  | - температурой до +50°С и рабочим давлением Ру=1.6 Мпа (16 кг/см2) |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | - Головка муфтовая соединительная Ду=65 мм | ГМ-70 | - ООО «Харцызский машиностроительный завод» | РОССИЯ | штука | 16 |  |  |
| 3.5 | - Рукав пожарный, диаметр 66 мм в сборе с головками, скатка 20 м, в комплекте с головками | РПМ(В)-65-1.6-УХЛ1 «Стандарт» | - ЗАО «ПО «Берег» | РОССИЯ | штука | 16 |  |  |
| 3.6 | - Ствол для пожарного рукава, диаметр 70 мм | PC-70 | - ООО «Харцызский машиностроительный завод» | РОССИЯ | штука | 16 |  |  |
| 3.7 | - Огнетушитель порошковый закачного типа, масса огнетушащего вещества 4 кг, рабочее | ОП-4(з) | - ООО «Тольятинский завод противопожарного | РОССИЯ | штука | 32 |  |  |
|  | - давление в корпусе 1.4 МПа, длина струи порошка не менее 3 метров |  | - оборудования» ВДПО |  |  |  |  |  |
| 3.8 | - Головка муфтовая соединительная Ду=50 мм | ГМ-50 | ООО «Харцызский машиностроительный завод» | РОССИЯ | штука | 1 |  |  |
| 3.9 | - Муфта стальная прямая Ду=15 мм ГОСТ 8966-75 | - | - | РОССИЯ | штука | 252 |  |  |
| 3.10 | - Труба стальная электросварная 219 х 6.0 мм | - ГОСТ 10705-80 | ОАО «Северский трубный завод» | - РОССИЯ | - метр | - 40 |  |  |
| 3.11 | - Труба стальная электросварная 159 х 4.5 мм | - ГОСТ 10705-80 | - ОАО «Северский трубный завод» | - РОССИЯ | - метр | - 290 |  |  |
| 3.12 | - Труба стальная электросварная 76 х 3.5 мм | - ГОСТ 10705-80 | - ОАО «Северский трубный завод» | - РОССИЯ | - метр | - 180 |  |  |
| 3.13 | - Труба стальная электросварная 57 х 3.5 мм | - ГОСТ 10705-80 | - ОАО «Северский трубный завод» | - РОССИЯ | - метр | 600 |  |  |
| 3.14 | - Труба стальная водогазопроводная черная 15 х 2.8 мм | ГОСТ 3262-75 | - ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | - РОССИЯ | - метр | 5 |  |  |
| 3.15 | - Переход стальной 219 х 6 мм - 159 х 4.5 мм | ГОСТ 17378-2001 | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | РОССИЯ | штука | 1 |  |  |
| 3.16 | - Тройник стальной электросварной равносторонний 219 х 6 мм | ГОСТ 17376-2001 | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | РОССИЯ | штука | 1 |  |  |
| 3.17 | - Заглушка стальная Ду=50 мм эллиптическая | ГОСТ 17379-2001 | - ЗАО «ПЗКТ» | - РОССИЯ | - штука | 200 |  |  |
| 3.18 | - Отвод крутоизогнутый бесшовный стальной приварной 219 х 6.0 мм | ГОСТ 17375-2001 | ЗАО «ПЗКТ» | РОССИЯ | штука | 1 |  |  |
| 3.19 | - Отвод крутоизогнутый бесшовный стальной приварной 159 х 4.5 мм | - ГОСТ 17375-2001 | - ЗАО «ПЗКТ» | - РОССИЯ | - штука | 19 |  |  |
| 3.20 | - Отвод крутоизогнутый бесшовный стальной приварной 76 х 3.5 мм | - ГОСТ 17375-2001 | - ЗАО «ПЗКТ» | - РОССИЯ | - штука | 58 |  |  |
| 3.21 | - Отвод крутоизогнутый бесшовный стальной приварной 57 х 3.5 мм | - ГОСТ 17375-2001 | - ЗАО «ПЗКТ» | - РОССИЯ | - штука | 76 |  |  |
| 3.22 | - Тройник стальной электросварной равносторонний 159 х 4.5 мм | ГОСТ 17376-2001 | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | РОССИЯ | штука | 105 |  |  |
| 3.23 | - Переход стальной 159 х 4.5 мм - 57 х 3.5 мм | ГОСТ 17378-2001 | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | РОССИЯ | штука | 97 |  |  |
| 3.24 | - Переход стальной 159 х 4.5 мм - 76 х 3.5 мм | ГОСТ 17378-2001 | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | РОССИЯ | штука | 26 |  |  |
| 3.25 | - Муфта трубопроводная разъемная Fast Lock, Ду=40 мм, диаметр трубопровода 60 мм | «Fast Lock»-48 | ЗАО ПО «Спецавтоматика» | РОССИЯ | штука | 36 |  |  |
| 3.26 | - Муфта трубопроводная разъемная Fast Lock, Ду=50 мм, диаметр трубопровода 76 мм | «Fast Lock»-60 | ЗАО ПО «Спецавтоматика» | РОССИЯ | штука | 37 |  |  |
| 3.27 | - Муфта трубопроводная разъемная Fast Lock, Ду=65 мм, диаметр трубопровода 160 мм | «Fast Lock»-76 | ЗАО ПО «Спецавтоматика» | РОССИЯ | штука | 16 |  |  |
| 4 | - МАТЕРИАЛЫ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - Подвес стальной для горизонтального размещения и фиксации трубопроводов АУПТ диаметром | ПТ 1 1/2" | - ООО «Аква-Гефест» | - РОССИЯ | - штука | - 174 |  |  |
|  | - 40 мм, регулируемая высота при помощи резьбовой шпильки, максимальная нагрузка 2.2 кН |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | - Подвес стальной для горизонтального размещения и фиксации трубопроводов АУПТ диаметром | ПТ 2" | - ООО «Аква-Гефест» | - РОССИЯ | - штука | - 38 |  |  |
|  | - 50 мм, регулируемая высота при помощи резьбовой шпильки, максимальная нагрузка 2.2 кН |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | - Подвес стальной для горизонтального размещения и фиксации трубопроводов АУПТ диаметром | ПТ 2 1/2" | - ООО «Аква-Гефест» | - РОССИЯ | - штука | - 12 |  |  |
|  | - 65 мм, регулируемая высота при помощи резьбовой шпильки, максимальная нагрузка 2.2 кН |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | - Хомут сантехнический оцинкованный с гайкой, для крепления трубопроводов Ду=65 мм | - | - - | - Китай | - штука | - 48 |  |  |
| 4.5 | - Шпилька резьбовая оцинкованная 10 х 2000 мм | - | - FERROMETAL OY | - Финляндия | - штука | - 160 |  |  |
| 4.6 | - Шпилька резьбовая оцинкованная 12 х 2000 мм | - | - FERROMETAL OY | - Финляндия | - штука | - 65 |  |  |
| 4.7 | - Анкер латунный M10 | - | - SORMAT OY | - Финляндия | - штука | - 208 |  |  |
| 4.8 | - Анкер латунный M12 | - | - SORMAT OY | - Финляндия | - штука | - 65 |  |  |
| 4.9 | - Эмаль пентафталевая зеленая глянцевая (20 кг) для внутренних и наружных работ | ПФ-115 | - ООО «ЛАКРА Синтез» | - РОССИЯ | - штука | - 7 |  | Окраска в два слоя, 310 м2 |
| 4.10 | - Грунтовка для эмали серая 20 кг | ГФ-021 | - ООО «ЛАКРА Синтез» | - РОССИЯ | - штука | - 5 |  | Огрунтовка 310 м2 |
| 4.11 | - Металлоконструкции для крепления труб Ду200 | - | - - | - РОССИЯ | - тонна | - 1 |  |  |