|  | I. Оборудование пожарной сигнализации |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный | Сигнал – 20П SMD |  | ЗАО «Болид» | Шт. | 1 |  |  |
| 1.2 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | С2000 |  | ЗАО «Болид» | Шт. | 1 |  | Установлен в ПЧ-38 |
| 1.3 | Пульт контроля и управления охранно-пожарный светодиодный | С2000 – КС |  | ЗАО «Болид» | Шт. | 1 |  |  |
| 1.4 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ИП-212-3СУ |  | ЗАО «Ирсэт-Центр» | Шт. | 53 |  |  |
| 1.5 | Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный | ИП-212-41М |  | ООО «КБ Пожарной Автоматики» | Шт. | 104 |  |  |
| 1.6 | Извещатель пожарный тепловой максимальный | ИП-101-1А-А1 |  | НПО «Сибирский Арсенал» | Шт. | 3 |  |  |
| 1.7 | Извещатель пожарный тепловой максимальный | ИП-101-1А-А3 |  | НПО «Сибирский Арсенал» | Шт. | 18 |  |  |
| 1.8 | Извещатель пожарный ручной | ИПР-3СУМ |  | ЗАО «Ирсэт-Центр» | Шт. | 9 |  |  |
| 1.9 | Источник вторичного электропитания резервированный | Скат-1200И7 исп.5000 |  | ПО «Бастион» | Шт. | 1 |  |  |
| 1.10 | Аккумуляторные батареи | АКБ-18 А/ч |  |  | Шт. | 2 |  |  |
| 1.11 | Монтажное устройство к ИП-212-3СУ | УМ-4 |  | ЗАО «Ирсэт-Центр» | Шт. | 43 |  |  |
| 1.12 | Источник питания импульсный | ТР220-12 |  | ООО НПК «ТрансЭт» | Шт. | 1 |  |  |
|  | II Оборудование оповещения |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Блок управления оповещением радиоканальный | Рокот-Р |  | НПО «Сибирский Арсенал» | Шт. | 2 |  |  |
| 2.2 | Акустическая система радиоканальная | АС-Р |  | НПО «Сибирский Арсенал» | Шт. | 30 |  |  |
| 2.3 | Оповещатель световой табло «Выход» | Молния-12В |  | ООО «Элтех-Сервис» | Шт. | 20 |  |  |
| 2.4 | Оповещатель светозвуковой | Гром-12К исп.3 |  | ООО «Элтех-Сервис» | Шт. | 1 |  |  |
| 2.5 | Аккумуляторная батарея | АКБ-2.2 А/ч |  |  | Шт. | 2 |  |  |
|  | III Материалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Кабель | КСВВнг-LS 2х0.5 |  | ООО «ТПД Паритет» | Км. | 1,0 |  |  |
| 3.2 | Кабель | КСРЭВнг(А)-FRLS 2х0.5 |  | ООО «ТПД Паритет» | Км. | 0,3 |  |  |
| 3.3 | Кабель | КСРЭВнг(А)-FRLS 4х0.5 |  | ООО «ТПД Паритет» | Км. | 0,05 |  |  |
| 3.4 | Кабель | ВВГнг-LS 3х1.5 |  |  | Км. | 0,05 |  |  |
| 3.5 | Кабель-канал | 16х16 |  | DeGross | Км. | 0,8 |  |  |
| 3.6 | Кабель-канал | 40х16 |  | DeGross | Км. | 0,01 |  |  |
| 3.7 | Труба винилопластовая | Д. 20мм |  | DeGross | Км. | 0,006 |  |  |
| 3.8 | Проволока стальная |  |  |  | Км. | 0,15 |  |  |
| 3.9 | Коробка коммутационная | УК-2П |  |  | Шт. | 20 |  |  |
| 3.10 | Автомат защиты | С10 |  | IEK | Шт. | 1 |  |  |
| 3.11 | Резистор | С2-33Н-0,25-2,2 кОм |  |  | Шт. | 104 |  |  |
| 3.12 | Резистор | С2-33Н-0,25-1,5 кОм |  |  | Шт. | 53 |  |  |
| 3.13 | Резистор | С2-33Н-0,25-4,7 кОм |  |  | Шт. | 32 |  |  |