| Позиция | Наименование и технические характеристики | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Страна | Единица измерения | Кол-во | Масса единицы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | - Затвор дисковый поворотный, Ду=300 мм, Ру=16 бар, с редуктором-рулем, | - DINANSI Machaon BFV-02/W | - Cargo PLUS LLC | - США | - штука | - 7 |  |  |
|  | - рабочая среда - вода или пар |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | - Затвор дисковый поворотный, Ду=250 мм, Ру=16 бар, с редуктором-рулем, | - DINANSI Machaon BFV-02/W | - Cargo PLUS LLC | - США | - штука | - 3 |  |  |
|  | - рабочая среда - вода или пар |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | - Затвор дисковый поворотный, Ду=150 мм, Ру=16 бар, с ручкой из ковкого чугуна, | - DINANSI Machaon BFV-01/W | - Cargo PLUS LLC | - США | - штука | - 2 |  |  |
|  | - с зубчатым сектором, рабочая среда - вода или пар |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | - Затвор дисковый поворотный, Ду=80 мм, Ру=16 бар, с ручкой из ковкого чугуна, | - DINANSI Machaon BFV-01/W | - Cargo PLUS LLC | - США | - штука | - 6 |  |  |
|  | - с зубчатым сектором, рабочая среда - вода или пар |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | - Затвор дисковый поворотный, Ду=65 мм, Ру=16 бар, с ручкой из ковкого чугуна, | - DINANSI Machaon BFV-01/W | - Cargo PLUS LLC | - США | - штука | - 6 |  |  |
|  | - с зубчатым сектором, рабочая среда - вода или пар |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | - Клапан обратный двустворчатый Ду=250 мм, корпус чугунный, уплотнение EPDM, | - DINANSI Khlop CV-02/W | - Cargo PLUS LLC | - США | - штука | - 2 |  |  |
|  | - соединение межфланцевое, Pmax = 16 бар, Т=115°С |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | - Клапан обратный двустворчатый Ду=150 мм, корпус чугунный, уплотнение EPDM, | - DINANSI Khlop CV-02/W | - Cargo PLUS LLC | - США | - штука | - 1 |  |  |
|  | - соединение межфланцевое, Pmax = 16 бар, Т=115°С |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | - Клапан обратный двустворчатый Ду=65 мм, корпус чугунный, уплотнение EPDM, | - DINANSI Khlop CV-02/W | - Cargo PLUS LLC | - США | - штука | - 6 |  |  |
|  | - соединение межфланцевое, Pmax = 16 бар, Т=115°С |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | - Кран шаровый муфтовый Ду=15 мм, корпус - латунь никелированная, тефлоновое | - DINANSI Sphere BV-02/T | - Cargo PLUS LLC | - США | - штука | - 12 |  | Для манометров |
|  | - уплотнение, соединение - муфтовое с внутренней резьбой, применение - вода, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - воздух, Т=100°С, Рmax = 25 бар |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | - Манометр избыточного давления технический показывающий, диапазон шкалы 100 мм, | - МП-100/16 | - СООО «Завод теплотехнических приборов» | - РОССИЯ | - штука | - 8 |  |  |
|  | - на давление до 1.6 МПа, штуцер М20 х 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ТРУБОПРОВОДЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | - Труба стальная катанная бесшовная горячедеформированная 325 х 8.0 мм ГОСТ 8732-78 | - - | - ОАО «Северский трубный завод» | - РОССИЯ | - метр | - 20 |  |  |
| 12 | - Труба стальная катанная бесшовная горячедеформированная 273 х 8.0 мм ГОСТ 8732-78 | - - | - ОАО «Северский трубный завод» | - РОССИЯ | - метр | - 15 |  |  |
| 13 | - Труба стальная электросварная 159 х 4.5 мм ГОСТ 10705-80 | - - | - ОАО «Северский трубный завод» | - РОССИЯ | - метр | - 15 |  |  |
| 14 | - Труба стальная электросварная 89 х 4.0 мм ГОСТ 10705-80 | - - | - ОАО «Северский трубный завод» | - РОССИЯ | - метр | - 10 |  |  |
| 15 | - Труба стальная электросварная 76 х 4.0 мм ГОСТ 10705-80 | - - | - ОАО «Северский трубный завод» | - РОССИЯ | - метр | - 10 |  |  |
| 16 | - Труба стальная водогазопроводная черная 15 х 2.8 мм ГОСТ 3262-75 | - - | - ОАО «НМЗ им. Кузьмина» | - РОССИЯ | - метр | - 10 |  |  |
| 17 | - Фланец стальной плоский приварной Ду=300 мм Ру=1.6 МПа ГОСТ 12820-80 ст3 | - - | - ООО «Абсида» | РОССИЯ | - штука | - 14 |  |  |
| 18 | - Фланец стальной плоский приварной Ду=250 мм Ру=1.6 МПа ГОСТ 12820-80 ст3 | - - | - ООО «Абсида» | РОССИЯ | - штука | - 10 |  |  |
| 19 | - Фланец стальной плоский приварной Ду=150 мм Ру=1.6 МПа ГОСТ 12820-80 | - - | - ЗАО «Конар» | РОССИЯ | - штука | - 6 |  |  |
| 20 | - Фланец стальной плоский приварной Ду=80 мм Ру=1.6 МПа ГОСТ 12820-80 | - - | - ЗАО «Конар» | РОССИЯ | - штука | - 12 |  |  |
| 21 | - Фланец стальной плоский приварной Ду=65 мм Ру=1.6 МПа ГОСТ 12820-80 | - - | - ЗАО «Конар» | РОССИЯ | - штука | - 12 |  |  |
| 22 | - Отвод крутоизогнутый бесшовный стальной приварной 325 х 8.0 мм ГОСТ 17375-2001 | - - | - ЗАО «Первоуральский ЗКТ» | РОССИЯ | - штука | - 4 |  |  |
| 23 | - Отвод крутоизогнутый бесшовный стальной приварной 273 х 8.0 мм ГОСТ 17375-2001 |  | - ЗАО «Первоуральский ЗКТ» | РОССИЯ | - штука | - 3 |  |  |
| 24 | - Отвод крутоизогнутый бесшовный стальной приварной 159 х 6.0 мм ГОСТ 17375-2001 | - - | - ЗАО «Первоуральский ЗКТ» | РОССИЯ | - штука | - 2 |  |  |
|  | - АВТОМАТИЗАЦИЯ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | - Шкаф аппаратуры коммутации для управления пожарными насосами, 1 насос 75 кВт | - ШАК | - ООО «Плазма-Т» | - РОССИЯ | - штука | - 1 |  |  |
|  | - 3 насоса 22 кВт, исполнение ПН/75/ЗЧ/О + ПН/22/ЗЧ/О + ПН/22/З/О + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ПН/22/З/О + ПУ/О - Ш20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | - Шкаф аппаратуры коммутации для управления пожарными насосами, 1 насос 75 кВт | - ШАК | - ООО «Плазма-Т» | - РОССИЯ | - штука | - 1 |  |  |
|  | - 3 насоса 22 кВт, встроенный АВР исполнение ПН/75/ЗЧ/О + ПН/22/ЗЧ/О + |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ПН/22/З/О + ПН/22/З/О + ПУ/АВР - Ш20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | - Прибор управления исполнения 10 НЗК 2.3, управление десятью устройствами | - ПУ | - ООО «Плазма-Т» | - РОССИЯ | - штука | - 1 |  |  |
| 28 | - Прибор индикации состояния конкретного пульта управления ПУ, степень защиты IР44 | - ПИ | - ООО «Плазма-Т» | - РОССИЯ | - штука | - 1 |  |  |
| 29 | - Манометр сигнализирующий электроконтактный (0-16 кгс/см2), класс точности 1.5 | - ДМ 2010 | - ОАО «Манотомь» | - РОССИЯ | - штука | - 10 |  |  |
| 30 | - Датчик давления погружной, диапазон измерений 0..16 кгс/см2, выход 0..10 В, | - QBE620-P10 | - Siemens | - Германия | - штука | - 3 |  |  |
|  | - питание 18..33 VDC |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | - Комплект для монтажа датчика давления | - AQB51.1 | - Siemens | - Германия | - комплект | - 3 |  |  |
| 32 | - Монтажная консоль для датчика давления | - AQB22.1 | - Siemens | - Германия | - комплект | - 3 |  |  |
| 33 | Световой оповещатель (табло) пожарный 12/24 «Станция пожаротушения» | - - | ООО «СТАЛТ» | - РОССИЯ | - штука | - 1 |  |  |
| 34 | Источник вторичного резервированного питания, выходное напряжение от 21.6 до 27.1 В, | СКАТ-2400 исп 6/10 | ЗАО ПО «Бастион» | РОССИЯ | штука | 1 |  |  |
|  | номинальный ток нагрузки 6А, максимальный ток нагрузки 10А, напряжение питающей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сети от 180 до 250 В, рекомендуемая емкость батарей от 26 до 250 Ач, габаритные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | размеры 213 х 101 х 295 мм, масса без АБК не более 5.0 кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная герметизированная, напряжение 12В, | Delta DT1212 | FIRST CREATE INVESTMENT SHENZHEN LTD | КИТАЙ | штука | 2 |  |  |
|  | емкость 12 Ач, марки DELTA |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | - Кабель силовой с однопроволочными круглыми медными жилами с ПВХ изоляцией, | - ВВГнг 5 х 95 мм | - ОАО «Электрокабель» | - РОССИЯ | - метр | - 40 |  |  |
|  | - с ПВХ оболочкой пониженной горючести, на напряжение до 660В, не распространяет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горение при прокладке в пучках |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | - Кабель силовой с однопроволочными круглыми медными жилами с ПВХ изоляцией, | - ВВГнг 5 х 70 мм | - ОАО «Электрокабель» | - РОССИЯ | - метр | - 40 |  |  |
|  | - с ПВХ оболочкой пониженной горючести, на напряжение до 660В, не распространяет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горение при прокладке в пучках |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | - Кабель силовой с однопроволочными круглыми медными жилами с ПВХ изоляцией, | - ВВГнг 5 х 35 мм | - ОАО «Электрокабель» | - РОССИЯ | - метр | - 40 |  |  |
|  | - с ПВХ оболочкой пониженной горючести, на напряжение до 660В, не распространяет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горение при прокладке в пучках |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | - Кабель силовой с однопроволочными круглыми медными жилами с ПВХ изоляцией, | - ВВГнг 5 х 16 мм | - ОАО «Электрокабель» | - РОССИЯ | - метр | - 80 |  |  |
|  | - с ПВХ оболочкой пониженной горючести, на напряжение до 660В, не распространяет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горение при прокладке в пучках |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | - Кабель силовой с однопроволочными круглыми медными жилами с ПВХ изоляцией, | - ВВГнг 5 х 4 мм | - ОАО «Электрокабель» | - РОССИЯ | - метр | - 120 |  |  |
|  | - с ПВХ оболочкой пониженной горючести, на напряжение до 660В, не распространяет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горение при прокладке в пучках |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | - Кабель силовой с однопроволочными круглыми медными жилами с ПВХ изоляцией, | - ВВГнг 4 х 35 мм | - ОАО «Электрокабель» | - РОССИЯ | - метр | - 50 |  |  |
|  | - с ПВХ оболочкой пониженной горючести, на напряжение до 660В, не распространяет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горение при прокладке в пучках |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | - Кабель силовой с однопроволочными круглыми медными жилами с ПВХ изоляцией, | - ВВГнг 4 х 4 мм | - ОАО «Электрокабель» | - РОССИЯ | - метр | - 200 |  |  |
|  | - с ПВХ оболочкой пониженной горючести, на напряжение до 660В, не распространяет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горение при прокладке в пучках |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | - Кабель силовой с однопроволочными круглыми медными жилами с ПВХ изоляцией, | - ВВГнг 3 х 1.5 мм | - ОАО «Электрокабель» | - РОССИЯ | - метр | - 250 |  |  |
|  | - с ПВХ оболочкой пониженной горючести, на напряжение до 660В, не распространяет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горение при прокладке в пучках |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | - Кабель силовой с однопроволочными круглыми медными жилами с ПВХ изоляцией, | - ВВГнг 2 х 1.5 мм | - ОАО «Электрокабель» | - РОССИЯ | - метр | - 50 |  |  |
|  | - с ПВХ оболочкой пониженной горючести, на напряжение до 660В, не распространяет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горение при прокладке в пучках |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | - Шнур соединительный с параллельными медными жилами с ПВХ изоляцией, | - ШВВП 2 х 0.75 | - ООО «ТПД «Паритет» | - РОССИЯ | - метр | - 100 |  |  |
|  | - с ПВХ оболочкой, гибкий, на напряжение до 380В |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | - Металлорукав гибкий негерметичный оцинкованный, круглого сечения, с | - РЗ-ЦХ-50 | - ООО «Промрукав» | - РОССИЯ | - метр | - 200 |  |  |
|  | - хлопчатобумажным уплотнением, диаметр 50 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | - Металлорукав гибкий негерметичный оцинкованный, круглого сечения, с | - РЗ-ЦХ-25 | - ООО «Промрукав» | - РОССИЯ | - метр | - 200 |  |  |
|  | - хлопчатобумажным уплотнением, диаметр 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | - Металлорукав гибкий негерметичный оцинкованный, круглого сечения, с | - РЗ-ЦХ-12 | - ООО «Промрукав» | - РОССИЯ | - метр | - 200 |  |  |
|  | - хлопчатобумажным уплотнением, диаметр 12 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | - Кабель с медными жилами парной скрутки с ПВХ изоляцией и оболочкой, экранированный | - КПСВЭВ 1 х 2 х 0.75 мм | - НПП «Спецкабель» | - РОССИЯ | - метр | - 100 |  |  |
| 50 | - Кабель с медными жилами парной скрутки с ПВХ изоляцией и оболочкой, экранированный | - КПСВВ 1 х 2 х 0.75 мм | - НПП «Спецкабель» | - РОССИЯ | - метр | - 300 |  |  |
| 51 | - Электроарматура, кабельная продукция, метизы, монтажные и крепежные материалы | - - | - - | - РОССИЯ | - комплект | - 1 |  |  |
| 52 | - Металлоконструкции, электроды, монтажные и крепежные материалы | - - | - - | - РОССИЯ | - комплект | - 1 |  |  |