### К звукотехническому комплексу:

Предусмотреть:

Систему звукоусиления в зале.

В качестве основы необходимо использовать классическую портальную систему. Для создания диффузного звукового поля предпочтительно применить акустические системы для озвучивания ближней и дальней зон. Акустические системы должны сочетаться с интерьером зала и обеспечивать звуковое давление не менее 100 dB с неравномерностью по залу +/-5 dB. В качестве базовой акустики необходимо использовать пассивные громкоговорители. Усилители мощности должны быть аналоговыми.

Портальная система должна представлять собой два основных кластера, обслуживающих все зрительские зоны. Кластеры должны быть подвешены по бокам сцены. Все элементы крепления и подвеса должны соответствовать нормам безопасности. Суббасовые излучатели должны быть установлены  на полу перед архитектурными порталами сцены.

Арьерные каналы. Арьерный звук должен быть установлен стационарно или на подвесе. Акустика должна быть широкополосной и иметь соответствующее звуковое давление, чтобы обеспечить воспроизведение сквозь постановочные планы декораций. В звуковой перспективе арьерные громкоговорители должны обеспечивать стереобазу в размер сцены.

Подзвучка сцены. Для трансляции звукового сопровождения на сцену необходимо предусмотреть стационарные мониторы, прострелы. Звуковой сигнал на мониторы должен адресоваться с отдельной группы пульта, имеющей оперативную обработку для компенсации влияния декораций, неоптимальных углов наклона. Характер звучания не должен противоречить звуку в зале.

Сценические мониторы. Сценические мониторы (не менее 2) должны подключаться к люкам в зале и иметь независимую адресацию с центрального пульта звукооператора. Мониторы должны быть в активном исполнении.

Рабочее место звукорежиссера

Основным местом работы является стационарно установленный микшерный пульт в специально отведенном помещении - звукооператорной. Количество входных каналов микшерного пульта должно быть не менее 20. Входы/выходы разрывов каналов и групп должны быть выведены на коммутационную панель в рэковом шкафу. Туда же выведены питающие розетки, линии связи. Источники сигнала и приборы обработки звука должны располагаться в стационарном рэковом шкафе и соединяться с коммутационными панелями. Изменение схемы подключения обработки должно осуществляться кабелями для коммутационных панелей. Питание пульта выполнить от блоков, включенных по схеме с «горячим» резервированием.

Для контроля звукового материала в аппаратной необходимо предусмотреть два активных контрольных монитора и комплект ушных мониторов.

- микрофоны и радиомикрофоны.

Микрофонный парк должен состоять из основного набора микрофонов, разворачиваемых (на стойках) и стационарных трансляционных микрофонов, которые используются как для звукоусиления, так и для записи. Основной набор должен быть стандартным для озвучивания типичных сценических ситуаций. Целесообразно применение узконаправленных микрофонов, микрофонов - «пушек». Кроме проводных микрофонов необходимо установить стационарную радиосистему на 4 канала UNF. Кроме этого необходимо иметь четыре ручных радиомикрофона. Необходимы также дополнительные аккумуляторы и аксессуары. Все радиоканалы, занимаемые микрофонами, должны укладываться в разрешенную сетку.

### К трансляционному комплексу.

Предусмотреть:

Источники трансляции - микрофоны, а также пульт. Все трансляционные сигналы должны иметь жесткую иерархию, наивысшим приоритетом должен быть канал оповещения о пожаре. Трансляционная система должна охватывать помещения артистических, служебные помещения, фойе, студию звукозаписи, технические помещения. Перечень помещений уточнить после утверждения планировочных решений.

### К режиссерскому технологическому комплексу.

Предусмотреть:

Режиссерскую связь, которая является отдельным сегментов внутренней связи, охватывающей залы, специальные помещения, сценические пространства, аппаратные. Режиссерская связь должна иметь следующие основные точки подключения:

- пульт помощника режиссера;

- зав. поста;

- реквизиторская;

- раздевалка монтировщиков;

- помещение художников;

Конструктивно  технологическая  связь  должна строиться специализированного оборудования с возможностью расширения.