| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Изделия средств связи. Лист 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ARK1 | Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный на 20 шлейфов | Сигнал-20П |  | НВП «Болид» | шт | 1 |  |  |
|  |  |  |  | г. Королев |  |  |  |  |
| ARR1 | Блок контрольно-пусковой | С2000-КПБ |  | Московской обл. | шт | 1 |  |  |
| ARR2, ARR | Блок сигнально-пусковой | С2000-СП1 исп.01 |  | //-// | шт | 2 |  |  |
| ARR3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пульт контроля и управления охранно-пожарный | ### С2000М |  | //-// | шт | 1 |  |  |
|  | Блок индикации | С2000-БИ |  | //-// | шт | 1 |  |  |
| ВТМ | Извещатель пожарный ручного действия, IP41 | ИПР513-3 исп.01 |  | //-// | шт | 8 |  |  |
| UZG1 | Резервированный источник питания | #### РИП-12(исп.02) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12В-2А-7 |  | //-// | шт | 1 |  |  |
|  | Батарея аккумуляторная 12В, 7Ач | DTM1207 |  |  | шт | 1 |  |  |
| ВТН | Извещатель дымовой оптико-электронный, 50мкА | ### ИП212-3СМ |  | «ИРСЭТ-Центр», Петербург | шт | 182 |  |  |
|  | с монтажным устройством |  |  | г. С.- Петербург |  |  |  |  |
|  | Устройство шлейфовое контрольное | УШК-01 |  | ООО «ИВС-ССиналспецавтоматика | шт | 14 |  |  |
|  |  |  |  | Сигналспецавтоматика» |  |  |  |  |
|  |  |  |  | г. Обнинск |  |  |  |  |
| BIAL1.1÷ | Световой оповещатель (светоуказатель «Выход»), 12В, 60мА, IP55 | ### Люкс-МС |  | ООО «Электротехника | шт | 10 |  |  |
| BIAL2.5 |  | НБО-2х1 12В-01 |  | и автоматика» г.Омск |  |  |  |  |

| Позиция | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение документа, опросного листа | Код оборудования, изделия, материала | Завод изготовитель | Единица измерения | Количество | Масса единицы кг | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| BIAL1.4 | Световой оповещатель (светоуказатель «Пожар»), 12В, 60мА, IP55 | ### Люкс-МС |  | ООО «Электротехника | шт | 1 |  |  |
|  |  | НБО-2х1 12В-01 |  | и автоматика» г.Омск |  |  |  |  |
|  | Объектовый прибор- передатчик | Риф Стринг RS-200ТР |  | ООО Альтоника | шт | 1 |  |  |
|  |  |  |  | г. Москва |  |  |  |  |
|  | Приемник на один объект | Риф Стринг RS-200R |  | //-// | шт | 1 |  |  |
|  | Резистор С2-33Н-0,5-0,5кОм+0,5% |  |  |  | шт | 11 |  |  |
|  | Диод 1N5402 |  |  |  | шт | 5 |  |  |
|  | Кабели и провода. Лист 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Провод парной скрутки с медными жилами с изоляцией и оболочкой | КПСВВнг-LS |  | НПП «Спецкабель», |  |  |  |  |
|  | из ПВХ пластиката, пониженной пожароопасности с низким | ТУ16.К99-002-2003 |  | г. Москва |  |  |  |  |
|  | дымо – и газовыделением |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2х2х0,5 |  |  |  | м | 10 |  |  |
|  | Кабель парной скрутки с медными жилами с изоляцией | КПСЭнг-FRLS |  | НПП «Спецкабель», |  |  |  |  |
|  | из огнестойкой кремнийорганической резины, с оболочкой | ТУ16.К99-036-2007 |  | г. Москва |  |  |  |  |
|  | из ПВХ пластиката, с экранированными парами, пониженной |  |  |  |  |  |  |  |
|  | пожароопасности с низким дымо- и газовыделением |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1х2х0,5 |  |  |  | м | 1338 |  |  |
|  | 1х2х0,75 |  |  |  | м | 140 |  |  |
|  | 2х2х0, 5 |  |  |  | м | 42 |  |  |
|  | Материалы. Лист 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ### Трубы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Трубы защитные для электропроводок |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ##### Труба гибкая гофрированная из самозатухающего ПВХ-пластиката, |  |  | ЗАО «Диэлектрические |  |  |  |  |
|  | легкая со стальной протяжкой |  |  | кабельные системы», |  |  |  |  |
| Тг16 | Dвнеш.=16мм | ### DКС-91916 |  | г. Москва | м | 182 |  |  |
|  | ##### Труба жесткая тяжелая из ПВХ-пластиката, L= 3м |  |  | ЗАО «Диэлектрические |  |  |  |  |
|  | ##### Dвнеш= 25мм | ### DКС-63525 |  | кабельные системы», | шт | 12 |  |  |
|  |  |  |  | г. Москва |  |  |  |  |
|  | Dвнеш.=32мм | ### DКС-63532 |  |  | шт | 4 |  |  |
|  | Dвнеш=63мм | DKC 63563 |  |  | шт | 15 |  |  |
|  | Монтажные узлы и изделия. Лист 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный 50х50х3000мм | ### DKC-35260 |  | ЗАО «Диэлектрические |  | шт | 4 |  |
|  |  |  |  | кабельные системы», |  |  |  |  |
|  | Лоток металлический перфорированный 80х 100х3000 | DKC-35302 |  | г. Москва |  | шт | 30 |  |
|  | Лоток металлический перфорированный 80х 200х3000 | DKC-35304 |  |  |  | шт | 3 |  |
|  | Консоль МL, облегченная, монолитная, основание В=100мм | DKC-34105 |  |  |  | шт | 8 |  |
|  | Консоль МL, облегченная, монолитная, основание В=150мм | DKC-34106 |  |  |  | шт | 60 |  |
|  | Консоль МL, облегченная, монолитная, основание В=300мм | DKC-34108 |  |  |  | шт | 8 |  |
|  | Крепление к потолку SSM | DKC-34143 |  |  |  | шт | 68 |  |
|  | Профиль PSM | DKC-34130 |  |  |  | шт | 18 |  |
|  | Миниканал TMR с отгибающейся крышкой 16х12х2000мм | DKC-00312 |  |  |  | шт | 45 |  |
|  | Колодка клеммная на 3 полюса | DKC-43103NY |  |  |  | шт | 11 |  |