| Позиция | Наименование и технические характеристики | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Страна | Единица измерения | Кол-во | Масса единицы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ОБОРУДОВАНИЕ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - «Спрут-НС» исполнение 3xMVI7006/1 + MVI414 + Мембранный бак + SmartFly + Защита от | «Спрут-НС» | ООО «Плазма-Т» | РОССИЯ | штука | 1 |  | моноблочная насосная |
|  | - сухого хода + ПУ исполнение 10 + ШАК исполнение ПН/37/3/О + ПН/37/3/Р + ПН/37/3/АВР |  |  |  |  |  |  | станция пожаротушения |
|  | - + Жокей/3/3/АВР + ПУ/АВР + Äðåíàæ/0,78/1/ÀÂÐ + ПУ/АВР - Ш6/IP54/Red |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - Насос дренажный. Электродвигатель 220 В, 780 Вт, подача 14 м3/час, напор 9 м | Unilift CC9 A1 | Grundfos | Нидерланды | штука | 1 | 6.5 | Поставка Инвестора |
| 1.3 | - Водо-сигнальный клапан Ду150 для водозаполненной системы, тип соединения фланец/фланец | J-1 | The Viking Corporation | - США | штука | 1 |  |  |
| 1.4 | - Обвязка к водо-сигнальному клапану водозаполненной системы |  | The Viking Corporation | - США | комплект | 1 |  |  |
| 1.5 | - Задвижка поворотная типа «бабочка», Ру=16, Ду=150 мм, рабочая температура | VP3448.02.03-150 | Tecofi | Франция | штука | 2 |  |  |
|  | - от -30°С до +150°С, корпус чугунный, уплотняющая манжета EPDM, диск - хромированный чугун, |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | - Задвижка поворотная типа «бабочка», Ру=16, Ду=100 мм, рабочая температура | VP3448.02.03-100 | Tecofi | Франция | штука | 2 |  |  |
|  | - от -30°С до +150°С, корпус чугунный, уплотняющая манжета EPDM, диск - хромированный чугун, |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | - Задвижка поворотная типа «бабочка», Ру=16, Ду=80 мм, рабочая температура | VP3448.02.03-80 | Tecofi | Франция | штука | 3 |  |  |
|  | - от -30°С до +150°С, корпус чугунный, уплотняющая манжета EPDM, диск - хромированный чугун, |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | - Клапан обратный двустворчатый Ду=80, Pу=16, Т=115°С | - Khlop CV-02/W | - DINANSI | - США | - штука | - 3 |  |  |
| 1.9 | - Кран шаровый рычажный Ду=32 мм | - VALTEC VT 214 | - Valtec S.r.L. | Италия | штука | 1 |  |  |
| 1.10 | - Кран шаровый рычажный Ду=15 мм | - VALTEC VT 214 | - Valtec S.r.L. | Италия | штука | 3 |  | дренажный |
| 1.11 | - Головка муфтовая соединительная напорная Ду=80 мм на давление 1.6 МПа | - ГМ-80 | - ООО «Харцызский машиностроительный завод» | - РОССИЯ | - штука | - 3 |  |  |
| 1.12 | - Фланец стальной плоский приварной Ду=150 мм Ру=1.6 МПа | - ГОСТ 12820-80 | - ООО «Стальдеталь» | - РОССИЯ | - штука | - 12 |  |  |
| 1.13 | - Фланец стальной плоский приварной Ду=100 мм Ру=1.6 МПа | - ГОСТ 12820-80 | - ООО «Стальдеталь» | - РОССИЯ | - штука | - 4 |  |  |
| 1.14 | - Фланец стальной плоский приварной Ду=80 мм Ру=1.6 МПа | - ГОСТ 12820-80 | - ООО «Стальдеталь» | - РОССИЯ | - штука | - 12 |  |  |
| 1.15 | - Фильтр сетчатый FVF чугунный фланцевый, Ду150, PN16 | - 065B7780 | Danfoss A/S | Дания | штука | 1 |  |  |
| 2 | - ТРУБОПРОВОДЫ И МАТЕРИАЛЫ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - Труба стальная электросварная 159 х 4.5 мм | - ГОСТ 10705-80 | - ОАО «Северский трубный завод» | РОССИЯ | - метр | - 22 |  |  |
| 2.2 | - Труба стальная электросварная 108 х 4 мм | - ГОСТ 10705-80 | - ОАО «Северский трубный завод» | РОССИЯ | - метр | - 6 |  |  |
| 2.3 | - Труба стальная электросварная 89 х 3.5 мм | ГОСТ 10705-80 | - ОАО «Северский трубный завод» | РОССИЯ | метр | 7 |  |  |
| 2.4 | - Тройник стальной электросварной равносторонний 159 х 4.5 мм | ГОСТ 17376-2001 | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | РОССИЯ | штука | 2 |  |  |
| 2.5 | - Отвод крутоизогнутый бесшовный стальной приварной 159 х 4.5 мм | - ГОСТ 17375-2001 | - ЗАО «ПЗКТ» | РОССИЯ | - штука | 13 |  |  |
| 2.6 | - Отвод крутоизогнутый бесшовный стальной приварной 108 х 4 мм | - ГОСТ 17375-2001 | - ЗАО «ПЗКТ» | РОССИЯ | - штука | 2 |  |  |
| 2.7 | - Отвод крутоизогнутый бесшовный стальной приварной 89 х 4 мм | - ГОСТ 17375-2001 | - ЗАО «ПЗКТ» | РОССИЯ | - штука | 3 |  |  |
| 2.8 | - Заглушка стальная Ду=150 мм эллиптическая | ГОСТ 17379-2001 | - ЗАО «ПЗКТ» | РОССИЯ | - штука | 1 |  |  |
| 2.9 | - Заглушка стальная Ду=100 мм эллиптическая | ГОСТ 17379-2001 | - ЗАО «ПЗКТ» | РОССИЯ | - штука | 1 |  |  |
| 2.10 | - Хомут сантехнический оцинкованный с гайкой, для крепления трубопроводов Ду=150 мм | - | - - | - Китай | - штука | - 6 |  |  |
| 2.11 | - Хомут сантехнический оцинкованный с гайкой, для крепления трубопроводов Ду=100 мм | - | - - | - Китай | - штука | - 6 |  |  |
| 2.12 | - Хомут сантехнический оцинкованный с гайкой, для крепления трубопроводов Ду=80 мм | - | - - | - Китай | - штука | - 6 |  |  |
| 2.13 | - Анкер латунный M12 | - | - SORMAT OY | - Финляндия | - штука | - 20 |  |  |
| 2.14 | - Шпилька резьбовая оцинкованная 12 х 2000 мм | - | - FERROMETAL OY | - Финляндия | - штука | - 2 |  |  |
| 2.15 | - Гайка М12 | - | - | - РОССИЯ | - штука | - 60 |  |  |
| 2.16 | - Эмаль пентафталевая зеленая глянцевая (20 кг) для внутренних и наружных работ | ПФ-115 | - ООО «ЛАКРА Синтез» | - РОССИЯ | - кг | - 2,7 |  |  |
| 2.17 | - Грунтовка для эмали серая 20 кг | ГФ-021 | - ООО «ЛАКРА Синтез» | - РОССИЯ | - кг | - 2,25 |  |  |
| 2.18 | - Металлоконструкции для крепления трубопроводов и оборудования | - | - - | - РОССИЯ | - тонна | - 0.3 |  |  |
| 3 | - ОБОРУДОВАНИЕ СЕКЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - Ороситель спринклерный тонкораспыленной воды розеткой вверх | - CBS0-ПBо(д)0,13-R1/2/P57.B3 | - ООО «Аква-Гефест» | РОССИЯ | штука | 939 (+94) |  | +10 % запас |
| 3.2 | - Головка муфтовая соединительная Ду=50 мм | ГМ-50 | - ООО «Харцызский машиностроительный завод» | Украина | штука | 2 |  | промывочная |
| 3.3 | - Кран шаровый рычажный Ду=50 мм | - VALTEC VT 214 | - Valtec S.r.L. | Италия | штука | 2 |  | промывочный |
| 3.4 | - Кран шаровый рычажный Ду=15 мм | - VALTEC VT 214 | - Valtec S.r.L. | Италия | штука | 1 |  | воздушный |
| 4 | - ТРУБОПРОВОДЫ И МАТЕРИАЛЫ СЕКЦИИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - Труба стальная электросварная 159 х 4.5 мм | - ГОСТ 10705-80 | - ОАО «Северский трубный завод» | РОССИЯ | - метр | - 23 |  |  |
| 4.2 | - Труба стальная электросварная 133 х 4 мм | - ГОСТ 10705-80 | - ОАО «Северский трубный завод» | РОССИЯ | - метр | - 300 |  |  |
| 4.3 | - Труба стальная электросварная 108 х 4 мм | - ГОСТ 10705-80 | - ОАО «Северский трубный завод» | РОССИЯ | - метр | - 6 |  |  |
| 4.4 | - Труба стальная электросварная 89 х 3.5 мм | ГОСТ 10705-80 | - ОАО «Северский трубный завод» | РОССИЯ | метр | 165 |  |  |
| 4.5 | - Труба стальная электросварная 57 х 3.5 мм | - ГОСТ 10705-80 | - ОАО «Северский трубный завод» | - РОССИЯ | - метр | 14 |  |  |
| 4.6 | - Труба стальная водогазопроводная черная 40 х 3.5 мм | - ГОСТ 3262-75 | ОАО «Альметьевский трубный завод» | - РОССИЯ | - метр | 1400 |  |  |
| 4.7 | - Труба стальная водогазопроводная черная 32 х 3.2 мм | - ГОСТ 3262-75 | ОАО «Альметьевский трубный завод» | - РОССИЯ | - метр | 330 |  |  |
| 4.8 | - Труба стальная водогазопроводная черная 25 х 2.5 мм | - ГОСТ 3262-75 | ОАО «Альметьевский трубный завод» | - РОССИЯ | - метр | 150 |  |  |
| 4.9 | - Труба стальная водогазопроводная черная 15 х 2.0 мм | - ГОСТ 3262-75 | ОАО «Альметьевский трубный завод» | - РОССИЯ | - метр | 130 |  |  |
| 4.10 | - Тройник стальной электросварной равносторонний 159 х 4.5 мм | ГОСТ 17376-2001 | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | РОССИЯ | штука | 1 |  |  |
| 4.11 | - Тройник стальной электросварной равносторонний 133 х 4.0 мм | ГОСТ 17376-2001 | - ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | РОССИЯ | штука | 10 |  |  |
| 4.12 | - Переход стальной 159 х 4.5 - 133 х 4.0 мм | ГОСТ 17378-2001 | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | РОССИЯ | штука | 2 |  |  |
| 4.13 | - Переход стальной 133 х 4.0 - 89 х 3.5 мм | ГОСТ 17378-2001 | ОАО «Челябинский трубопрокатный завод» | РОССИЯ | штука | 2 |  |  |
| 4.14 | - Отвод крутоизогнутый бесшовный стальной приварной 159 х 4.5 мм | - ГОСТ 17375-2001 | - ЗАО «ПЗКТ» | РОССИЯ | - штука | 2 |  |  |
| 4.15 | - Отвод крутоизогнутый бесшовный стальной приварной 133 х 4.0 мм | - ГОСТ 17375-2001 | - ЗАО «ПЗКТ» | РОССИЯ | - штука | 45 |  |  |
| 4.16 | - Отвод крутоизогнутый бесшовный стальной приварной 89 х 4.0 мм | - ГОСТ 17375-2001 | - ЗАО «ПЗКТ» | РОССИЯ | - штука | 22 |  |  |
| 4.17 | - Отвод крутоизогнутый бесшовный стальной приварной 57 х 3.5 мм | - ГОСТ 17375-2001 | - ЗАО «ПЗКТ» | РОССИЯ | - штука | 4 |  |  |
| 4.18 | - Отвод крутоизогнутый бесшовный стальной приварной 48 х 3.2 мм | - ГОСТ 17375-2001 | - ЗАО «ПЗКТ» | РОССИЯ | - штука | 120 |  |  |
| 4.19 | - Заглушка стальная Ду=40 мм эллиптическая | ГОСТ 17379-2001 | - ЗАО «ПЗКТ» | РОССИЯ | - штука | 110 |  |  |
| 4.20 | - Заглушка стальная Ду=32 мм эллиптическая | ГОСТ 17379-2001 | - ЗАО «ПЗКТ» | РОССИЯ | - штука | 60 |  |  |
| 4.21 | - Заглушка стальная Ду=25 мм эллиптическая | ГОСТ 17379-2001 | - ЗАО «ПЗКТ» | РОССИЯ | - штука | 3 |  |  |
| 4.22 | - Муфта приварная спринклерная Ду15 | - | - | РОССИЯ | штука | 939 |  |  |
| 4.23 | - Подвес стальной для горизонтального размещения и фиксации трубопроводов АУПТ диаметром | ПТ 6" | - ООО «Аква-Гефест» | - РОССИЯ | - штука | - 70 |  |  |
|  | - 150 мм, регулируемая высота при помощи резьбовой шпильки, максимальная нагрузка 2.2 кН |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.24 | - Подвес стальной для горизонтального размещения и фиксации трубопроводов АУПТ диаметром | ПТ 1 1/2" | - ООО «Аква-Гефест» | - РОССИЯ | - штука | - 340 |  |  |
|  | - 40 мм, регулируемая высота при помощи резьбовой шпильки, максимальная нагрузка 1.3 кН |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.25 | - Подвес стальной для горизонтального размещения и фиксации трубопроводов АУПТ диаметром | ПТ 1 1/4" | - ООО «Аква-Гефест» | - РОССИЯ | - штука | - 120 |  |  |
|  | - 32 мм, регулируемая высота при помощи резьбовой шпильки, максимальная нагрузка 1.3 кН |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.26 | - Подвес стальной для горизонтального размещения и фиксации трубопроводов АУПТ диаметром | ПТ 1 " | - ООО «Аква-Гефест» | - РОССИЯ | - штука | - 140 |  |  |
|  | - 25 мм, регулируемая высота при помощи резьбовой шпильки, максимальная нагрузка 1.3 кН |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.27 | - Хомут сантехнический оцинкованный с гайкой, для крепления трубопроводов Ду=150 мм | - | - - | - Китай | - штука | - 5 |  |  |
| 4.28 | - Хомут сантехнический оцинкованный с гайкой, для крепления трубопроводов Ду=125 мм | - | - - | - Китай | - штука | - 70 |  |  |
| 4.29 | - Хомут сантехнический оцинкованный с гайкой, для крепления трубопроводов Ду=80 мм | - | - - | - Китай | - штука | - 35 |  |  |
| 4.30 | - Хомут сантехнический оцинкованный с гайкой, для крепления трубопроводов Ду=50 мм | - | - - | - Китай | - штука | - 10 |  |  |
| 4.31 | - Анкер латунный M12 | - | - SORMAT OY | - Финляндия | - штука | - 50 |  |  |
| 4.32 | - Анкер клиновой 10 х 95 | - | - SORMAT OY | - Финляндия | - штука | - 270 |  |  |
| 4.33 | - Кронштейн V-образный для профнастила с гайкой М10, допустимая нагрузка 1.3 кН | - | - - | - РОССИЯ | - штука | - 500 |  |  |
| 4.34 | - Шпилька резьбовая оцинкованная 12 х 2000 мм | - | - FERROMETAL OY | - Финляндия | - штука | - 25 |  |  |
| 4.35 | - Шпилька резьбовая оцинкованная 10 х 2000 мм | - | - FERROMETAL OY | - Финляндия | - штука | - 60 |  |  |
| 4.36 | - Гайка М12 | - | - | - РОССИЯ | - штука | - 500 |  |  |
| 4.37 | - Гайка М10 | - | - | - РОССИЯ | - штука | - 2300 |  |  |
| 4.38 | - Эмаль пентафталевая зеленая глянцевая (20 кг) для внутренних и наружных работ | ПФ-115 | - ООО «ЛАКРА Синтез» | - РОССИЯ | - кг | - 106 |  |  |
| 4.39 | - Грунтовка для эмали серая 20 кг | ГФ-021 | - ООО «ЛАКРА Синтез» | - РОССИЯ | - кг | - 67 |  |  |
| 4.40 | - Металлоконструкции для крепления трубопроводов и оборудования | - | - - | - РОССИЯ | - тонна | - 0.5 |  |  |
| 5 | - ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ АВТОМАТИЗАЦИИ УСТАНОВКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | - Прибор индикации | - ПИ | - ООО «Плазма-Т» | РОССИЯ | штука | 1 |  |  |
| 5.2 | - Датчик положения задвижки | - SmartFly | - ООО «Плазма-Т» | РОССИЯ | штука | 7 |  |  |
| 5.3 | - Выключатель поплавковый для дренажного насоса |  |  |  | - комплект | 1 |  | Поставка инвестора |
| 5.4 | - Прибор контроля по двухпроводной линии до 127 извещателей (зон, шлейфов) | С2000-КДЛ | ЗАО НВП «Болид» | РОССИЯ | штука | 1 |  |  |
| 5.5 | - Адресный расширитель на один шлейф | - С2000-АР1 | - ЗАО НВП «Болид» | - РОССИЯ | - штука | - 1 |  |  |
| 5.6 | - Адресный расширитель на восемь шлейфов с контролем на замыкание и обрыв, питание | - С2000-АР8 исп 03 | - ЗАО НВП «Болид» | - РОССИЯ | - штука | - 4 |  |  |
|  | - от двухпроводной линии, передача состояния шлейфов через «С2000-КДЛ» на пульт «С2000» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - или ПЭВМ |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7 | - Щит стальной с монтажной панелью, толщина металла 1.2 мм, габариты 800 х 650 х 250 мм | ЩМП 4-0 (YKM40-04-31) | ООО «Интерэлектрокомплект» | РОССИЯ | штука | 1 |  | ШПС |
| 5.8 | - Клемма WKF 2.5/M | 37.703.0553.0 | Wieland Electric GmbH | Германия | штука | 80 |  |  |
| 5.9 | - Крышка боковая APF 2.5-4 | 07.312.2153.0 | Wieland Electric GmbH | Германия | штука | 2 |  |  |
| 5.10 | - Ограничитель на рейку 9708/2 S35 | Z5.522.8553.0 | Wieland Electric GmbH | Германия | штука | 2 |  |  |
| 5.11 | - DIN рейка 125 см оцинкованная | YDN10-0125 | ООО «Интерэлектрокомплект» | РОССИЯ | метр | 1 |  |  |
| 5.12 | - Кабель силовой с медными однопроволочными круглыми жилами, с изоляцией и оболочкой из | ВВГнг-FRLS 4 х 16 | ООО «НКЗ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН» | - РОССИЯ | - метр | - 50 |  |  |
|  | - огнестойких поливинилхлоридных композиций, с низким дымо- и газовыделением (Low Smoke), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не распространяет горение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13 | - Кабель силовой с медными однопроволочными круглыми жилами, с изоляцией и оболочкой из | ВВГнг-FRLS 4 х 2.5 | ООО «НКЗ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН» | - РОССИЯ | - метр | - 50 |  |  |
|  | - огнестойких поливинилхлоридных композиций, с низким дымо- и газовыделением (Low Smoke), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не распространяет горение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.14 | - Кабель силовой с медными однопроволочными круглыми жилами, с изоляцией и оболочкой из | ВВГнг-FRLS 3 х 1.5 | ООО «НКЗ «ЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ НН» | - РОССИЯ | - метр | - 30 |  |  |
|  | - огнестойких поливинилхлоридных композиций, с низким дымо- и газовыделением (Low Smoke), |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не распространяет горение |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.15 | - Кабель симметричный парной скрутки, огнестойкий, повышенной пожаростойкости, с | КПСЭнг(А)-FRLS 1 x 2 x 0.5 | - ООО НПП «Спецкабель» | РОССИЯ | метр | 350 |  | ДПЛС |
|  | - однопроволочными медными жилами сечением 0.5 мм2, с изоляцией из огнестойкой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - кремнийорганической резины, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проводником из медной луженой проволоки, в оболочке оранжевого цвета из ПВХ пластиката |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.16 | - Кабель симметричный парной скрутки, огнестойкий, повышенной пожаростойкости, с | КПСЭнг(А)-FRLS 1 x 2 x 0.75 | - ООО НПП «Спецкабель» | РОССИЯ | метр | 120 |  |  |
|  | - однопроволочными медными жилами сечением 0.75 мм2, с изоляцией из огнестойкой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - кремнийорганической резины, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проводником из медной луженой проволоки, в оболочке оранжевого цвета из ПВХ пластиката |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.17 | - Кабель симметричный парной скрутки, огнестойкий, повышенной пожаростойкости, с | КПСЭнг(А)-FRLS 2 x 2 x 0.75 | - ООО НПП «Спецкабель» | РОССИЯ | метр | 300 |  |  |
|  | - однопроволочными медными жилами сечением 0.75 мм2, с изоляцией из огнестойкой |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - кремнийорганической резины, с общим экраном из алюмолавсановой ленты и с контактным |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - проводником из медной луженой проволоки, в оболочке оранжевого цвета из ПВХ пластиката |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - пониженной пожароопасности с низким дымо- и газовыделением |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.18 | - Лоток металлический 100 х 50 мм, оцинкованный, неперфорированный, длина 3000 мм, | ДКС 35022 | - ЗАО «ДКС» | - РОССИЯ | - метр | - 5 |  |  |
|  | - серия S5 Combitech, вес 1.27 кг/м |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.19 | - Крышка для лотка металлического, основание 100 мм, длина 3000 мм, с заземлением, | ДКС 35522 | - ЗАО «ДКС» | - РОССИЯ | - метр | - 5 |  |  |
|  | - серия S5 Combitech, вес 0.7 кг/м |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.20 | - П-образный монтажный профиль PSL, длина 3000 мм, толщина 1.5 мм | ДКС 34128 | - ЗАО «ДКС» | - РОССИЯ | - метр | - 10 |  |  |
| 5.21 | - Металлорукав гибкий герметичный оцинкованный, круглого сечения, с хлопчатобумажным | РЗ-ЦП-15 | - ООО «ТД «Урал ПАК» | - РОССИЯ | - метр | - 150 |  |  |
|  | - уплотнением, диаметр 15 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.22 | - Металлорукав гибкий негерметичный оцинкованный, круглого сечения, с хлопчатобумажным | РЗ-ЦП-25 | - ООО «ТД «Урал ПАК» | - РОССИЯ | - метр | - 20 |  |  |
|  | - уплотнением, диаметр 25 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.23 | - Металлорукав гибкий негерметичный оцинкованный, круглого сечения, с хлопчатобумажным | РЗ-ЦП-32 | - ООО «ТД «Урал ПАК» | - РОССИЯ | - метр | - 10 |  |  |
|  | - уплотнением, диаметр 32 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.24 | - Труба водопроводная из полиэтилена низкого давления (ПНД), наружный диаметр 32 мм, PN10; | - | - - | - РОССИЯ | - метр | - 40 |  |  |
|  | - для наружных сетей водоснабжения, напорной канализации и технологических трубопроводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.25 | - Монтажный комплект (крепежные изделия, метизы, расходные и прочие материалы) | - | - - | - РОССИЯ | - комплект | - 1 |  |  |