| Обознач проводакабеля | Откуда идет | Куда поступает | Данные провода, кабеля | Длинам | Защитная труба |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Диаметр трубы, мм | Длина трубы,м |
| 1 | В1 | БУПН | ШВВП 2х0,5 | 11 | Гофр. тр | 10,5 |
| 2 | 1ШК-А | БУПН | КВВГ 10х0,75 | 1 | Гофр. тр | 0,5 |
| 3 | БУПН | 2ШК-А | КВВГ 10х0,75 | 1 | Гофр. тр | 0,5 |
| 4 | 1ШК-А | 2ШК-А | КВВГ 5х0,75 | 0,5 | Гофр. тр | 0,5 |
| 5 | В1-1;В1-2 | БУПН | ШВВП 2х0,5 | 10 | Гофр. тр | 9,5 |
| 6 | В3 | ШКСБ | ШВВП 2х0,5 | 10 | Гофр. тр | 9,5 |
| 7 | В2 | ШКСБ | ШВВП 2х0,5 | 10 | Гофр. тр | 9,5 |
| 8 | ШКСБ | РУ2 | ШВВП 2х0,5 | 2 | Гофр. тр | 1,5 |
| 9 | РУ2 | Датчики РУ2 | КВВГ 5х0,75 | 5 | Гофр. тр | 4,5 |
| 10 | РУ1 | Датчики РУ1 | КВВГ 5х0,75 | 15 | Гофр. тр | 14,5 |
| 11 | РУ1 | КК1 | КВВГ 7х0,75 | 1 | Гофр. тр | 0,5 |
| 12 | ШЗСБ | КК1 | КВВГ 7х0,75 | 2 | Гофр. тр | 1,5 |
| 13 | М5 | SQ1…SQ4 | КВВГ 7х0,75 | 1 | Гофр. тр | 0,5 |
| 14 | ШЗСБ | АВР | ШВВП 2х0,5 | 1 | Гофр. тр | 0,5 |
| 15 | 1БСУ | В4 | ШВВП 2х0,5 | 12 | Гофр. тр | 11,5 |
| 16 | 1БСУ | В5 | ШВВП 2х0,5 | 12 | Гофр. тр | 11,5 |
| 17 | 2БСУ | РП1 | ШВВП 2х0,5 | 45 | Гофр. тр | 44,5 |
| 18 | 2БСУ | РП2 | ШВВП 2х0,5 | 50 | Гофр. тр | 49,5 |
| 19 | 3БСУ | РП4 | ШВВП 2х0,5 | 55 | Гофр. тр | 54,5 |
| 20 | 3БСУ | РП6 | ШВВП 2х0,5 | 60 | Гофр. тр | 59,5 |
| 21 | 4БСУ | РП8 | ШВВП 2х0,5 | 65 | Гофр. тр | 64,5 |
| 22 | 4БСУ | РП10 | ШВВП 2х0,5 | 70 | Гофр. тр | 69,5 |
| 23 | 5БСУ | РП3 | ШВВП 2х0,5 | 12 | Гофр. тр | 11,5 |
| 24 | 6БСУ | РП5 | ШВВП 2х0,5 | 17 | Гофр. тр | 16,5 |
| 25 | 6БСУ | РП7 | ШВВП 2х0,5 | 22 | Гофр. тр | 21,5 |
| 26 | 7БСУ | РП9 | ШВВП 2х0,5 | 27 | Гофр. тр | 26,5 |
| 27 | 7БСУ | РП11 | ШВВП 2х0,5 | 32 | Гофр. тр | 31,5 |
| 28 | 8БСУ | РП12 | ШВВП 2х0,5 | 37 | Гофр. тр | 36,5 |
| 29 | 8БСУ | РП13 | ШВВП 2х0,5 | 44 | Гофр. тр | 43,5 |
| 1п | 1ШК-А | М1 | ВВГ 4х2,5 | 12 | Гибкий ввод 25 Тр. стальная 25 | 11,5 |
| 2п | 2ШК-А | М2 | ВВГ 4х2,5 | 11 | Гибкий ввод 25 Тр. стальная 25 | 10,5 |
| 3п | ШКСБ | М3 | ВВГ 4х1,5 | 10 | Гибкий ввод 15 Тр. стальная 15 | 9,5 |
| 4п | РУ2 | М4 | ВВГ 3х1,5 | 4 | Гофр. тр | 3,5 |
| 5п | РУ1 | РУ2 | ВВГ 3х1,5 | 1 | Гофр. тр | 0,5 |
| 6п | РУ1 | АВР | ВВГ 3х1,5 | 2 | Гофр. тр | 1,5 |
| 7п | ШЗСБ | АВР | ВВГ 5х1,5 | 1 | Гофр. тр | 0,5 |
| 8п | ШЗСБ | М5 | ВВГ 4х1,5 | 10 | Гофр. тр | 9,5 |
| 9п | БРП | Т1 | ШВВП 2х0,5 | 7 | Гофр. тр | 6,5 |
| 10п | БРП | БУПН | 2ШВВП 2х0,5 | 1 | Гофр. тр | 0,5 |
| 11п | БУПН | ШКСБ | ШВВП 2х0,5 | 1,5 | Гофр. тр | 1 |
| 12п | ШКСБ | ШЗСБ | ШВВП 2х0,5 | 1,5 | Гофр. тр | 1 |
| 13п | ШЗСБ | 1БСУ | ШВВП 2х0,5 | 1,5 | Гофр. тр | 1 |
| 14п | 1БСУ | 2БСУ | ШВВП 2х0,5 | 1 | Гофр. тр | 0,5 |
| 15п | 2БСУ | 3БСУ | ШВВП 2х0,5 | 1 | Гофр. тр | 0,5 |
| 16п | 3БСУ | 4БСУ | ШВВП 2х0,5 | 1 | Гофр. тр | 0,5 |
| 17п | 4БСУ | 5БСУ | ШВВП 2х0,5 | 1 | Гофр. тр | 0,5 |
| 18п | 5БСУ | 6БСУ | ШВВП 2х0,5 | 1 | Гофр. тр | 0,5 |
| 19п | 6БСУ | 7БСУ | ШВВП 2х0,5 | 1 | Гофр. тр | 0,5 |
| 20п | 7БСУ | 8БСУ | ШВВП 2х0,5 | 1 | Гофр. тр | 0,5 |
| 1с | БУПН | ШКСБ | ШВВП 2х0,5 | 1,5 | Гофр. тр | 1 |
| 2с | ШКСБ | ШЗСБ | ШВВП 2х0,5 | 1,5 | Гофр. тр | 1 |
| 3с | ШЗСБ | 1БСУ | ШВВП 2х0,5 | 1,5 | Гофр. тр | 1 |
| 4с | 1БСУ | 2БСУ | ШВВП 2х0,5 | 1 | Гофр. тр | 0,5 |
| 5с | 2БСУ | 3БСУ | ШВВП 2х0,5 | 1 | Гофр. тр | 0,5 |
| 6с | 3БСУ | 4БСУ | ШВВП 2х0,5 | 1 | Гофр. тр | 0,5 |
| 7с | 4БСУ | 5БСУ | ШВВП 2х0,5 | 1 | Гофр. тр | 0,5 |
| 8с | 5БСУ | 6БСУ | ШВВП 2х0,5 | 1 | Гофр. тр | 0,5 |
| 9с | 6БСУ | 7БСУ | ШВВП 2х0,5 | 1 | Гофр. тр | 0,5 |
| 10с | 7БСУ | 8БСУ | ШВВП 2х0,5 | 1 | Гофр. тр | 0,5 |
| 11с | 8БСУ | ЦП-1М | ШВВП 2х0,5 | 40 | Гофр. тр | 39,5 |