| Позиция | Наименование и технические характеристики | Код оборудования, изделия, материала | Завод-изготовитель | Страна | Единица измерения | Кол-во | Масса единицы | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | ФРАМУГИ И АВТОМАТИКА |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Фрамуга оконная сдвоенная металлопластиковая, габаритные размеры 3000 х 1480 мм (Ш х В), | - | ЗАО «Завод ОКНА ВЕКА» | РОССИЯ | штука | 18 |  |  |
|  | - размеры светового проема 3000 х 1140 мм, цвет белый, система EXPROF, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - остекление {4 - 6 х 12 х 6} |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | - Болт мебельный М6 х 25 DIN603 с круглой головкой | - | Nantong Fortune Imp. & Exp. Co., Ltd | КИТАЙ | штука | 80 |  |  |
| 1.3 | - Извещатель охранный точечный магнитоконтактный СМК-1, накладной, для поверхностного | ИО 102-2 | ОАО «Рязанский завод | РОССИЯ | штука | 42 |  |  |
|  | - монтажа, размеры 58 х 11 х 11 мм, масса не более 0.02 кг, диапазон рабочих |  | металлокерамических приборов» |  |  |  |  |  |
|  | - температур от -50°С до +50°С |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | - Коробка распределительная для открытой проводки, с крышкой, размеры 100 х 100 х 50 мм, | ТУСО 67045 | ЗАО «Рувинил» | РОССИЯ | штука | 5 |  |  |
|  | - класс защиты IP55, без гермовводов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | - Коробка универсальная соединительная с подрозетником | УК - 2П | - | РОССИЯ | штука | 18 |  |  |
| 1.6 | - Металлорукав гибкий негерметичный оцинкованный, круглого сечения, с хлопчатобумажным | РЗ-ЦХ-12 | ООО «Термопласт» | РОССИЯ | метр | 40 |  |  |
|  | - уплотнением, диаметр 12 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | - Привод реечный APRIFIRE (серия LC FIRE), питание 24В, усилие сдвига 650Н, длина выдвигания | AP/62562020 | APRIMATIC S.p.A. | Италия | штука | 7 |  |  |
|  | - рейки 1000 мм, скорость хода штока до 8.0 мм/сек при максимальной нагрузке, сила тока 0.9А, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - энергопотребление 22Вт, концевой выключатель электронного типа, класс защиты IP65, цвет |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - привода серебристый. Максимальный вес створки или люка (поднятие - горизонтально) до 150 кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | - Привод реечный APRILINEARE DUO SYSTEM электромеханический (активный), для управления | AP/43525/007 | APRIMATIC S.p.A. | Италия | штука | 1 |  |  |
|  | - верхне- и нижнеподвесными окнами, люками и окнами, расположенными под наклоном или |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горизонтально (зенитные фонари), для широких створок (ширина более 1600 мм), питание 24В, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - усилие сдвига 650Н, длина выдвигания рейки 550 мм, скорость хода штока до 8.0 мм/сек при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - максимальной нагрузке, сила тока 0.8А, класс защиты IP65, цвет привода серебристый |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | - Привод реечный APRILINEARE DUO SYSTEM электромеханический (активный), для управления | AP/43525/009 | APRIMATIC S.p.A. | Италия | штука | 20 |  |  |
|  | - верхне- и нижнеподвесными окнами, люками и окнами, расположенными под наклоном или |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горизонтально (зенитные фонари), для широких створок (ширина более 1600 мм), питание 24В, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - усилие сдвига 650Н, длина выдвигания рейки 750 мм, скорость хода штока до 8.0 мм/сек при |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - максимальной нагрузке, сила тока 0.8А, класс защиты IP65, цвет привода серебристый |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10 | - Привод реечный APRILINEARE электромеханический, для управления люками, верхне- и | AP/43520/011 | APRIMATIC S.p.A. | Италия | штука | 8 |  |  |
|  | - нижнеподвесными, мансардными, куполообразными, сдвижными, жалюзийными и ленточными окнами, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - питание 24В, усилие сдвига 650Н, длина выдвигания рейки 750 мм, скорость хода штока до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 8.0 мм/сек при максимальной нагрузке, сила тока 0.8А, класс защиты IP65, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - цвет привода серебристый |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11 | - Саморез самосверлящий 32 мм потайная головка | - | Nantong Fortune Imp. & Exp. Co., Ltd | КИТАЙ | штука | 130 |  |  |
| 1.12 | - Трубка термоусадочная полиэтиленовая 3.2/1.6 мм (цвет красный) | - | DSG-Ganusa | ПОЛЬША | штука | 2 |  |  |
| 1.13 | - Трубка термоусадочная полиэтиленовая 4.8/2.4 мм (цвет красный) | - | DSG-Ganusa | ПОЛЬША | штука | 2 |  |  |
| 2 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ ДЫМОУДАЛЕНИЯ ЩД1, ЩД2, ЩД3, ЩД4, ЩД5 и ЩД6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - DIN-рейка ED4, длина 994 мм | ABB STJED 4 | ABB Stotz-Kontakt GmbH | ГЕРМАНИЯ | штука | 2 |  |  |
| 2.2 | - Автоматический выключатель однополюсной, C60N, на ток до 10A, характеристика «C» | Sch 24401 | Schneider Electric Industries SAS | ФРАНЦИЯ | штука | 6 |  |  |
| 2.3 | - Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная герметизированная, напряжение 12В, | AP 1212 | FIRST CREATE INVESTMENT SHENZHEN LTD | КИТАЙ | штука | 12 |  |  |
|  | - емкость 12 Ач, марки ADVANCED POWER |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 | - Жгут SPIRALITE Р3 универсальный витой (спиральный) для кабеля, диаметр спиралей 8 х 10 мм, | ДКС 00963 | ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» | РОССИЯ | метр | 12 |  |  |
|  | - высокая прочность и антикоррозийная стойкость |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 | - Индикатор светосигнальный, со встроенным светодиодом 220В, цвет зеленый (линейка | ДКС ALIL2 L220 | ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» | РОССИЯ | штука | 6 |  |  |
|  | - «Quadro»), номинальное импульсное напряжение 4 кВ, тепловой ток 16А, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тепловой ток в оболочке 10А |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 | - Индикатор светосигнальный, со встроенным светодиодом 24В, цвет желтый (линейка «Quadro»), | ДКС ALIL3 L24 | ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» | РОССИЯ | штука | 6 |  |  |
|  | - номинальное импульсное напряжение 4 кВ, тепловой ток 16А, тепловой ток в оболочке 10А |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.7 | - Индикатор светосигнальный, со встроенным светодиодом 24В, цвет синий (линейка «Quadro»), | ДКС ALIL4 L24 | ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» | РОССИЯ | штука | 6 |  |  |
|  | - номинальное импульсное напряжение 4 кВ, тепловой ток 16А, тепловой ток в оболочке 10А |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.8 | - Исполнительный сигнально-пусковой релейный блок для управление четырьмя реле по | С2000-СП1 исп 01 | ЗАО НВП «Болид» | РОССИЯ | штука | 6 |  |  |
|  | - интерфейсу RS-485 (4 реле с переключаемыми контактами, напряжение питания от 12 до 24В, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - максимальная коммутируемые параметры каждого реле: мощность 2500ВА, напряжение 125В, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ток 10А), рабочая температура от -30°С до +50°С, габаритные размеры 150 х 103 х 35 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.9 | - Источник вторичного резервированного питания, выходное напряжение от 21.6 до 27.1 В, | СКАТ-2400 исп 6/10 | ЗАО ПО «Бастион» | РОССИЯ | штука | 6 |  |  |
|  | - номинальный ток нагрузки 6А, максимальный ток нагрузки 10А, напряжение питающей сети от |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 180 до 250 В, рекомендуемая емкость батарей от 26 до 250 Ач, габаритные размеры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 213 х 101 х 295 мм, масса без АБК не более 5.0 кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.10 | - Кабельный ввод (сальник) PG 16 для кабеля диаметром 6 - 13 мм, степень защиты IP68, цвет | YSA20-14-16-54-K41 | ООО «Интерэлектрокомплект» | РОССИЯ | штука | 30 |  |  |
|  | - серый RAL7035, диапазон рабочих температур от –40°С до +80°С |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.11 | - Кабельный ввод (сальник) PG 21 для кабеля диаметром 9 - 19 мм, степень защиты IP68, цвет | YSA20-18-21-54-K41 | ООО «Интерэлектрокомплект» | РОССИЯ | штука | 30 |  |  |
|  | - серый RAL7035, диапазон рабочих температур от –40°С до +80°С |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.12 | - Клемма ножевая, гнездо 6.3 мм, цвет красный | - | - | РОССИЯ | штука | 20 |  |  |
| 2.13 | - Клемма ножевая, гнездо 6.3 мм, цвет синий | - | - | РОССИЯ | штука | 20 |  |  |
| 2.14 | - Колодка для реле BMY-4CP | PYF-14A | Tai-shing Electronic Components | КИТАЙ | штука | 12 |  |  |
| 2.15 | - Монтажный хомут (настенный кронштейн) для 10 плинтов | TLK-1CI-20-10 P | ООО «Тайле» | РОССИЯ | штука | 1 |  |  |
| 2.16 | - Наконечник-гильза изолированный медный луженый, сечение проводника 0.5 мм2, | Е0508 | ООО «Интерэлектрокомплект» | РОССИЯ | упаковка | 1 |  |  |
|  | - цвет оранжевый, для оконцевания проводов и подключения их к контактным зажимам |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - различного электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.17 | - Наконечник-гильза изолированный медный луженый, сечение проводника 1.5 мм2, цвет красный, | Е1508 | ООО «Интерэлектрокомплект» | РОССИЯ | упаковка | 1 |  |  |
|  | - для оконцевания проводов и подключения их к контактным зажимам различного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.18 | - Наконечник-гильза изолированный медный луженый, сечение проводника 4.0 мм2, цвет серый, | Е4009 | ООО «Интерэлектрокомплект» | РОССИЯ | упаковка | 1 |  |  |
|  | - для оконцевания проводов и подключения их к контактным зажимам различного |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электрооборудования |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.19 | - Плинт соединительный (LSA PROFIL) 2/10, неразмыкаемые контакты, маркировка 0…9, | Krone 6089 1 120-06 | ADC GmbH | ГЕРМАНИЯ | штука | 9 |  |  |
|  | - без цветового кода |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.20 | - Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, контроль до 20 шлейфов сигнализации со всеми | Сигнал-20П SMD | ЗАО НВП «Болид» | РОССИЯ | штука | 3 |  |  |
|  | - видами охранных и пожарных извещателей, 37 программ управления по каждому выходу, емкость |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внутреннего буфера - 64 события, напряжение питания от 10.2 до 28 В, ток нагрузки шлейфа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 мА, выходы управления пожаротушением, наличие интерфейса RS-485, рабочий диапазон |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - температур от -30°С до +50°С, габаритные размеры 230 х 135 х 43 мм, пластиковый корпус |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.21 | - Провод одножильный 1.0 мм2, с поливинилхлоридной изоляцией (цвет белый) для электрических | ПВЗ 1 х 1 | ОАО «Рыбинсккабель» | РОССИЯ | метр | 70 |  |  |
|  | - установок при стационарной прокладке по ГОСТ 6323-79, повышенной гибкости, на номинальное |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - напряжение до 1000В, не распространяет горение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.22 | - Провод одножильный 1.0 мм2, с поливинилхлоридной изоляцией (цвет синий) для электрических | ПВЗ 1 х 1 | ОАО «Рыбинсккабель» | РОССИЯ | метр | 10 |  |  |
|  | - установок при стационарной прокладке по ГОСТ 6323-79, повышенной гибкости, на номинальное |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - напряжение до 1000В, не распространяет горение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.23 | - Провод одножильный 2.5 мм2, с поливинилхлоридной изоляцией (цвет белый) для электрических | ПВЗ 1 х 2.5 | ОАО «Рыбинсккабель» | РОССИЯ | метр | 20 |  |  |
|  | - установок при стационарной прокладке по ГОСТ 6323-79, повышенной гибкости, на номинальное |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - напряжение до 1000В, не распространяет горение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.24 | - Провод одножильный 2.5 мм2, с поливинилхлоридной изоляцией (цвет синий) для электрических | ПВЗ 1 x 2.5 | ОАО «Рыбинсккабель» | РОССИЯ | метр | 10 |  |  |
|  | - установок при стационарной прокладке по ГОСТ 6323-79, повышенной гибкости, на номинальное |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - напряжение до 1000В, не распространяет горение |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.25 | - Реле силовое, тип контактов 4C, напряжение катушки 24 VDC, ток 5А/220VAC, корпус на | BMY-4CP-120VAC PBF | Bestar Electric | КИТАЙ | штука | 12 |  |  |
|  | - печатную плату, размеры 28 х 21.5 х 35.5 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.26 | - Розетка модульная с заземляющим корпусом для монтажа на ДИН-рейку, номинальное | РАр10-3-ОП | ООО «Интерэлектрокомплект» | РОССИЯ | штука | 3 |  |  |
|  | - напряжение 250В, номинальный ток 16А, ширина модуля 54 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.27 | - Силиконовый герметик кислотной вулканизации для герметизации стыков и швов, цвет | ISOSIL-401 | ООО «ИСО Кемикалс» | РОССИЯ | штука | 1 |  |  |
|  | - прозрачный, объем 310 мл |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.28 | - Скотч зеркальный 19 мм х 25 метров (двусторонняя клейкая лента с основой из мелкоячеистого | Bi.ESSE | Bi.Esse Adesivi S.p.A. | Италия | штука | 1 |  |  |
|  | - вспененного полиэтилена и нанесенного с двух сторон клеевого слоя) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.29 | - Трубка термоусадочная полиэтиленовая 15.8/7.5 мм (цвет белый) | - | DSG-Ganusa | ПОЛЬША | метр | 3 |  |  |
| 2.30 | - Шина «N» нулевая на DIN-рейку в корпусе 2 х 7 групп, сечение подключаемых проводников | YND10-2-07-100 | ООО «Интерэлектрокомплект» | РОССИЯ | штука | 6 |  |  |
|  | - от 1.5-6.0 мм2 до 6.0-16.0 мм2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.31 | - Шкаф металлический настенный сварной (RAM block серия CE), размеры 600 х 400 х 200 мм, | ДКС R5CE0642 | ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» | РОССИЯ | штука | 3 |  |  |
|  | - толщина стали 1.5 мм, класс защиты IP66, два замка, без ручки, цельная металлическая дверь, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - порошковая эпоксидно-полиэстровая окраска, цвет RAL 7035 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.32 | - Шкаф металлический настенный сварной (RAM block серия CE), размеры 700 х 500 х 200 мм, | ДКС R5CE0752 | ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» | РОССИЯ | штука | 3 |  |  |
|  | - толщина стали 1.5 мм, класс защиты IP66, два замка, без ручки, цельная металлическая дверь, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - порошковая эпоксидно-полиэстровая окраска, цвет RAL 7035 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.33 | - Шпилька - шуруп 10 х 120 мм | - | Nantong Fortune Imp. & Exp. Co., Ltd | КИТАЙ | штука | 42 |  |  |
| 2.34 | - Электрокороб перфорированный 25 х 40 мм (шаг перфорации 4 мм, ширина ламели 5 мм), | CKK50-025-040-1-K03 | ООО «Интерэлектрокомплект» | РОССИЯ | метр | 18 |  |  |
|  | - серия «Импакт» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПУЛЬТА ДЫМОУДАЛЕНИЯ ПД |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - DIN рейка 125 см оцинкованная | YDN10-0125 | - ООО «Интерэлектрокомплект» | - РОССИЯ | - штука | - 1 |  |  |
| 3.2 | - Автоматический выключатель однополюсной, C60N, на ток до 10A, характеристика «C» | Sch 24401 | - Schneider Electric Industries SAS | - ФРАНЦИЯ | - штука | - 1 |  |  |
| 3.3 | - Автоматический выключатель однополюсной, C60N, на ток до 25A, характеристика «C» | Sch 24405 | - Schneider Electric Industries SAS | - ФРАНЦИЯ | - штука | - 1 |  |  |
| 3.4 | - Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная герметизированная, напряжение 12В, | PG7-12 | - Guangdong Zhicheng Champion Group | - КИТАЙ | - штука | - 2 |  |  |
|  | - емкость 7 Ач, марки GREAT POWER |  | - Company Limited |  |  |  |  |  |
| 3.5 | - Блок источника резервированного питания, импульсный ШИМ-стабилизатор, напряжение | БИРП-24/4 | - ООО «К-Инженеринг» | - РОССИЯ | - штука | - 1 |  |  |
|  | - питающей сети от 180 до 270В, номинальное выходное напряжение 24В, максимальный ток |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - нагрузки 4А, емкость устанавливаемой АКБ 12 Ач, габаритные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - размеры 320 х 250 х 115 мм, масса 5.5 кг |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6 | - Жгут SPIRALITE Р3 универсальный витой (спиральный) для кабеля, диаметр спиралей 8 х 10 мм, | ДКС 00963 | ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» | - РОССИЯ | - метр | - 1 |  |  |
|  | - высокая прочность и антикоррозийная стойкость |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.7 | - Индикатор светосигнальный, со встроенным светодиодом 220В, цвет зеленый (линейка | ДКС ALIL2 L220 | ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» | - РОССИЯ | - штука | - 7 |  |  |
|  | - «Quadro»), номинальное импульсное напряжение 4 кВ, тепловой ток 16А, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - тепловой ток в оболочке 10А |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.8 | - Индикатор светосигнальный, со встроенным светодиодом 24В, цвет желтый (линейка «Quadro»), | ДКС ALIL3 L24 | ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» | - РОССИЯ | - штука | - 1 |  |  |
|  | - номинальное импульсное напряжение 4 кВ, тепловой ток 16А, тепловой ток в оболочке 10А |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | - Индикатор светосигнальный, со встроенным светодиодом 24В, цвет зеленый (линейка «Quadro»), | ДКС ALIL2 L24 | ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» | - РОССИЯ | - штука | - 30 |  |  |
|  | - номинальное импульсное напряжение 4 кВ, тепловой ток 16А, тепловой ток в оболочке 10А |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | - Индикатор светосигнальный, со встроенным светодиодом 24В, цвет синий (линейка «Quadro»), | ДКС ALIL4 L24 | ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» | - РОССИЯ | - штука | - 36 |  |  |
|  | - номинальное импульсное напряжение 4 кВ, тепловой ток 16А, тепловой ток в оболочке 10А |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.11 | - Контактный блок с клеммными зажимами под винт, нормально-открытый, малогабаритный, | ДКС ACVL02 | ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» | - РОССИЯ | - штука | - 12 |  |  |
|  | - для цепей управления |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | - Контрольно-пусковой блок с 6 исполнительными реле для управления шестью исполнительными | С2000-КПБ | - ЗАО НВП «Болид» | - РОССИЯ | - штука | - 12 |  |  |
|  | - устройствами (световые и звуковые оповещатели, электромагнитные замки, модули |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - порошкового или аэрозольного пожаротушения, видеокамеры и другие) по интерфейсу RS-485, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - встроенная диагностика работоспособности блока, световая индикация состояния каждого |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - выхода, коммутируемое напряжение от 12 до 24В, ток 2А, габаритные размеры 150 х 103 х 35 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | - Наконечник-гильза 0.75-10 мм2 НГИ2 медный луженый с изолированным фланцем | UTE10-D2-1-100 | - ООО «Интерэлектрокомплект» | - РОССИЯ | - упаковка | - 1 |  |  |
|  | - под два провода, цвет белый |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | - Наконечник-гильза 1-10 мм2 НГИ2 медный луженый с изолированным фланцем | UTE10-D2-3-100 | - ООО «Интерэлектрокомплект» | - РОССИЯ | - упаковка | - 1 |  |  |
|  | - под два провода, цвет желтый |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.15 | - Наконечник-гильза 2.5-12 мм2 НГИ2 медный луженый с изолированным фланцем | UTE10-D3-3-100 | - ООО «Интерэлектрокомплект» | - РОССИЯ | - упаковка | - 1 |  |  |
|  | - под два провода, цвет синий |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.16 | - Наконечник-гильза Е1.0-12 (Е1012) медный луженый, номинальное сечение провода 1.0 мм2, | UGN10-001-03-12 | - ООО «Интерэлектрокомплект» | - РОССИЯ | - упаковка | - 2 |  |  |
|  | - цвет темно-красный |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.17 | - Наконечник-гильза Е1.5-08 (Е1508) медный луженый, номинальное сечение провода 1.5 мм2, | UGN10-D15-03-08 | - ООО «Интерэлектрокомплект» | - РОССИЯ | - упаковка | - 1 |  |  |
|  | - цвет красный |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.18 | - Ограничитель на рейку Wieland 9708/2 S35 | Z5.522.8553.0 | - Wieland Electric GmbH | - ГЕРМАНИЯ | - штука | - 2 |  |  |
| 3.19 | - Переключатель на 3 положения с возвратом, стандартная ручка, цвет черный | ДКС ASSB6T3 | - ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» | - РОССИЯ | - штука | - 6 |  |  |
| 3.20 | - Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный, контроль до 20 шлейфов сигнализации со всеми | Сигнал-20П SMD | - ЗАО НВП «Болид» | - РОССИЯ | - штука | - 1 |  |  |
|  | - видами охранных и пожарных извещателей, 37 программ управления по каждому выходу, емкость |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внутреннего буфера - 64 события, напряжение питания от 10.2 до 28 В, ток нагрузки шлейфа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 3 мА, выходы управления пожаротушением, наличие интерфейса RS-485, рабочий диапазон |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - температур от -30°С до +50°С, габаритные размеры 230 х 135 х 43 мм, пластиковый корпус |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.21 | - Провод одножильный 1.0 мм2, с поливинилхлоридной изоляцией (цвет белый) для электрических | ПВЗ 1 х 1 | - ОАО «Рыбинсккабель» | - РОССИЯ | - метр | - 30 |  |  |
|  | - установок при стационарной прокладке по ГОСТ 6323-79, повышенной гибкости, на номинальное |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - напряжение до 1000В, не распространяет горение |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.22 | - Пульт контроля и управления охранно-пожарный (контроль состояния и сбора информации с | С2000-М | - ЗАО НВП «Болид» | - РОССИЯ | - штука | - 1 |  |  |
|  | - приборов, протоколирование событий, индикация тревог, постановка на охрану, снятие с охраны, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - управление автоматикой), питание от 10.2 до 28.4 В постоянного тока, ток потребления от |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 35 до 70 мА, ЖК-дисплей (2 строки по 16 символов, с подсветкой), количество разделов - до 511, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - количество шлейфов - до 2048, масса 300 г, размеры 140 х 114 х 25 мм, подключение к пульту |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - не более 127 приборов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.23 | - Шкаф металлический настенный сварной (RAM block серия CE), размеры 1200 х 800 х 300 мм, | ДКС R5CE1283 | ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» | - РОССИЯ | - штука | - 1 |  |  |
|  | - толщина стали 1.5 мм, класс защиты IP66, два замка, без ручки, цельная металлическая дверь, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - порошковая эпоксидно-полиэстровая окраска, цвет RAL 7035 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.24 | - Электрокороб перфорированный 25 х 40 мм (шаг перфорации 4 мм, ширина ламели 5 мм), | CKK50-025-040-1-K03 | - ООО «Интерэлектрокомплект» | - РОССИЯ | - метр | - 2 |  |  |
|  | - серия «Импакт» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ ДЫМОУДАЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | - Автоматический выключатель двухполюсной, на ток до 25А (характеристика «В», | Siemens 5SQ22600KA25 | Siemens AG | ГЕРМАНИЯ | штука | 1 |  |  |
|  | - отключающая способность 3 кА) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | - Держатель для кабеля 2.5 х 160 мм (в упаковке 100 штук) | KEW KB 33213 | KEW Kunststofferzeugnisse GmbH Wilthen | ГЕРМАНИЯ | упаковка | 27 |  |  |
| 4.3 | - Держатель для кабеля 4.8 х 200 мм (в упаковке 100 штук) | KEW KB 33219 | KEW Kunststofferzeugnisse GmbH Wilthen | ГЕРМАНИЯ | упаковка | 23 |  |  |
| 4.4 | - Кабель «витая пара» UTP, 4 пары, категория 5е, 305 метров в коробке (линейка SMART Giga из | R3729152 | RIT Technologies Ltd. | Израиль | метр | 1525 |  |  |
|  | - состава системы RiT SMART Cabling System) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5 | - Кабель с однопроволочными медными жилами диаметром 0.50 мм, с изоляцией из композиции | КСПВ 4 х 0.5 | ООО «ТПД «Паритет» | РОССИЯ | метр | 1600 |  |  |
|  | - полиэтилена, с оболочкой из белого ПВХ пластиката, для внутренней стационарной прокладки |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6 | - Кабель силовой с однопроволочными или многопроволочными медными жилами круглой или | ВВГ 2 х 6.0 | ОАО «Рыбинсккабель» | РОССИЯ | метр | 950 |  |  |
|  | - секторной формы, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке пониженной горючести, на напряжение до |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 660В или 1000В, не распространяет горение при одиночной прокладке |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.7 | - Кабель силовой с однопроволочными плоскими медными жилами с ПВХ изоляцией, с ПВХ | ВВГнг-п 3 х 2.5 (ож) - 0.66 | ОАО «Рыбинсккабель» | РОССИЯ | метр | 750 |  |  |
|  | - оболочкой пониженной горючести, на напряжение до 660В, не распространяет горение |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - при прокладке в пучках |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8 | - Коробка распаячная для открытой проводки, 6 гермовводов, размеры 100 х 100 х 50 мм, | GREENEL GE41234 | ООО «Джемини Электро» | РОССИЯ | штука | 6 |  |  |
|  | - класс защиты IP55, цвет светло-серый RAL 7035 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9 | - Коробка распаячная для открытой проводки, 6 гермовводов, размеры 85 х 85 х 40 мм, | GREENEL GE41235 | ООО «Джемини Электро» | РОССИЯ | штука | 20 |  |  |
|  | - класс защиты IP44, цвет светло-серый RAL 7035 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10 | - Лоток проволочный 100 х 50 мм, длина 3000 мм (система DKC F5 Combitech), оцинкованный, | ДКС FC5010 | ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» | РОССИЯ | метр | 6 |  |  |
|  | - диаметр прутка 4 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11 | - Лоток проволочный 150 х 50 мм, длина 3000 мм (система DKC F5 Combitech), оцинкованный, | ДКС FC5015 | ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» | РОССИЯ | метр | 18 |  |  |
|  | - диаметр прутка 4 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12 | - Винт М6 х 20 с гладкой головкой и квадратным подголовником (система M5 Combitech), DIN 603, | ДКС СМ010620 | ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» | РОССИЯ | штука | 100 |  |  |
|  | - для крепления элементов листовых и проволочных лотков к несущим конструкциям |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.13 | - Гайка М6 с насечкой, препятствующей откручиванию, для подвешивания | ДКС CM100600 | ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» | РОССИЯ | штука | 100 |  |  |
|  | - лестничных лотков |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.14 | - Шайба четырехлепестковая М6 верхняя для соединения проволочного лотка, | ДКС CM180600 | ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» | РОССИЯ | штука | 50 |  |  |
|  | - диаметр отверстия 7 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.15 | - Шайба четырехлепестковая М6 нижняя для соединения проволочного лотка, | ДКС CM170600 | ЗАО «Диэлектрические кабельные системы» | РОССИЯ | штука | 100 |  |  |
|  | - размер отверстия 7 х 7 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.16 | - Металлорукав гибкий негерметичный оцинкованный, круглого сечения, с хлопчатобумажным | РЗ-ЦХ-12 | ООО «Термопласт» | РОССИЯ | метр | 1300 |  |  |
|  | - уплотнением, диаметр 12 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.17 | - Металлорукав гибкий негерметичный оцинкованный, круглого сечения, с хлопчатобумажным | РЗ-ЦХ-15 | ООО «Термопласт» | РОССИЯ | метр | 1100 |  |  |
|  | - уплотнением, диаметр 15 мм |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.18 | - Скоба металлическая однолапковая для крепления металлорукава, диаметр 12 мм, оцинкованная | - | ООО «Термопласт» | РОССИЯ | упаковка | 3 |  |  |
|  | - сталь (100 штук в упаковке) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.19 | - Скоба металлическая однолапковая для крепления металлорукава, диаметр 15 мм, оцинкованная | - | ООО «Термопласт» | РОССИЯ | упаковка | 3 |  |  |
|  | - сталь (100 штук в упаковке) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.20 | - Проволока стальная оцинкованная d=1.2 мм ГОСТ 3282-74 | - | ЗАО «Уральский завод прецизионных сплавов» | РОССИЯ | килограмм | 5 |  |  |
| 4.21 | - Проволока стальная оцинкованная d=2.0 мм ГОСТ 3282-74 | - | ЗАО «Уральский завод прецизионных сплавов» | РОССИЯ | килограмм | 10 |  |  |
| 4.22 | - Саморез FT 3.5 х 35 мм по дереву (крупный шаг) | - | FERROMETAL OY | Финляндия | штука | 600 |  |  |
| 4.23 | - Саморез кровельный 6.3 х 38 мм оцинкованный с шайбой | - | Nantong Fortune Imp. & Exp. Co., Ltd | КИТАЙ | штука | 50 |  |  |
| 4.24 | - Саморез самосверлящий 32 мм потайная головка | - | Nantong Fortune Imp. & Exp. Co., Ltd | КИТАЙ | штука | 160 |  |  |
| 4.25 | - Тальреп М10 DIN1480 | - | Nantong Fortune Imp. & Exp. Co., Ltd | КИТАЙ | штука | 14 |  |  |
| 4.26 | - Дюбель многофункциональный 6 х 35 мм | OMAX | OMAX Inc. | США | штука | 600 |  |  |
| 4.27 | - Дюбель универсальный 12 х 71 мм | KEW UDD | KEW Kunststofferzeugnisse GmbH Wilthen | ГЕРМАНИЯ | штука | 90 |  |  |
| 4.28 | - Изолента ПХВ 20 м черная (ширина 20 мм) | Авалон | - | РОССИЯ | штука | 6 |  |  |
| 4.29 | - Болт оцинкованный М8 х 25 DIN 933 полнонарезной | - | Nantong Fortune Imp. & Exp. Co., Ltd | КИТАЙ | штука | 100 |  |  |
| 4.30 | - Бур 12 х 165 мм | SDS+ KEIL | KEIL | ГЕРМАНИЯ | штука | 1 |  |  |
| 4.31 | - Бур 6 х 160 мм | SDS+ KEIL | KEIL | ГЕРМАНИЯ | штука | 2 |  |  |
| 4.32 | - Гайка с фланцем DIN6923 М12 | - | Nantong Fortune Imp. & Exp. Co., Ltd | КИТАЙ | штука | 180 |  |  |
| 4.33 | - Гайка стандартная DIN934 М10 | - | Nantong Fortune Imp. & Exp. Co., Ltd | КИТАЙ | штука | 50 |  |  |
| 4.34 | - Гайка стандартная DIN934 М8 | - | Nantong Fortune Imp. & Exp. Co., Ltd | КИТАЙ | штука | 10 |  |  |
| 4.35 | - Шайба кузовная М10 DIN9021 | - | Nantong Fortune Imp. & Exp. Co., Ltd | КИТАЙ | штука | 50 |  |  |
| 4.36 | - Шайба кузовная М8 DIN9021 | - | Nantong Fortune Imp. & Exp. Co., Ltd | КИТАЙ | штука | 100 |  |  |
| 4.37 | - Шпилька - шуруп 10 х 120 мм | - | Nantong Fortune Imp. & Exp. Co., Ltd | КИТАЙ | штука | 48 |  |  |