ГЛАВА 8

НЕКОТОРЫЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ОЧАГОВЫХ ПРИЗНАКОВ

8.1. Фиксация температурных зон на окружающих конструкциях

Конструктивные элементы зданий и сооружений, обладающие малой теплопроводностью и достаточно высокой теплоемкостью (кирпичные и бетонные стены, перекрытия и т.п.), прогреваясь в ходе пожара, по окончании его отдают тепло в окружающую среду постепенно, как хорошо протопленная кирпичная печь. В зонах, где горение было достаточно длительным, стена успевает прогреться лучше (на большую глубину и до больших температур). И остывает она в этих зонах, соответственно более длительно, нежели менее прогретые участки. Эксперты-практики, прибывшие на место пожара сразу или через несколько часов после его ликвидации, часто застают конструкции (стены) еще теплыми. Температура стены в различных ее зонах может быть неодинакова, причем эффект неравномерного нагрева конструкции иногда столь хорошо выражен, что ощущается касанием рукой.

Проявляются наиболее прогретые участки стен и тем, что быстрее просыхают после тушения и могут явно выделяться по цвету на фоне других, более мокрых участков. Особенно хорошо это бывает видно на оштукатуренной поверхности.

В предыдущих главах мы отмечали, что при всем разнообразии “сценариев” реальных пожаров большинству из них свойственно более длительное горение в очаговой зоне. Соответственно, в этой зоне окружающие конструкции успевают прогреться лучше, чем в других, что и обнаруживается после пожара.

Таким образом, информация об остаточных температурных зонах на окружающих конструкциях при выявлении очага пожара может представлять не меньший интерес, чем информация, получаемая рассмотренными выше инструментальными методами.

Остаточное температурное поле нагрева стены можно зафиксировать либо последовательным измерением температуры в различных ее точках, либо фиксацией тепловой картины с помощью тепловизоров (сканирующих пирометров).

Основной функцией тепловизоров является визуализация тепловых полей нагретых объектов. Тепловизоры активно используются в медицине в диагностических целях; в радиоэлектронике для фиксации температур на поверхности радиоэлектронной аппаратуры и ее отдельных узлов, обнаружения зон дефектов по локальным нагревам; в электротехнике для контроля теплового режима различных электротехнических устройств; в строительстве для выявления зон утечки тепла из зданий, инженерных сооружений, теплотрасс.

О практическом использовании тепловизоров для фиксации остаточных температурных полей на месте пожара и определения таким образом его очага сообщения в литературе отсутствуют. Отметим, однако, что принципиально данная задача вполне разрешима – необходим лишь портативный и автономный прибор, способный работать в специфических условиях пожара и послепожарной обстановки. Отечественные приборы такого рода пока не выпускаются, хотя разработка тепловизора для пожарных целей длительное время велась в Киевском филиале ВНИИПО. Зарубежные же тепловизоры, пригодные, как нам представляется, для этих целей, изготавливаются серийно.

Технически более доступна для эксперта фиксация остаточного температурного поля нагрева конструкций путем последовательного измерения температур в отдельных точках исследуемой конструкции.

Контактные измерения с помощью термопреобразователей (термопар) и, тем более, термометров в данном случае очень неудобны. Гораздо эффективнее бесконтактные измерения с помощью пирометров.

В 1993 году нами исследовалась возможность выявления очага пожара путем фиксации остаточных температурных зон бесконтактным измерением (в работе участвовали А.Н. Пшеничнов, В.И. Толстых, А.И. Федоров). Для измерений использовался пирометр частичного излучения "Астротем ПР-Ц фирмы “Астротем-Электро” (Санкт-Петербург). Пирометр (рис. 1.100) имеет выносную измерительную головку пистолетного типа с оптическим прицелом и цифровым табло, основной электронный блок с цифровым индикатором, дублирующим показания на измерительной головке. Вес прибора (в комплекте) 1 кг, выносной головки 0,2 кг. Питание прибора осуществляется от аккумуляторной батареи напряжением 9 вольт. Время установления показаний не превышает 2 секунд. В настоящее время фирма выпускает приборы, изготовленные в виде единого блока (что удобнее в работе), с лазерным прицелом.

Рис. 1.100. Пирометр “Астротем ПР-Ц”:

1 – блок оптический; 2 – электронный блок;

3 – оптический прицел; 4 – электронное табло

На рис.1.101 показано температурное поле стены комнаты, полученное с помощью пирометра “Астротем” на пожаре, произошедшем в квартире кирпичного жилого дома. В комнате, где произошел пожар, выгорели диван-кровать, расположенный рядом в диваном стол, поверхностно обуглились книжный шкаф и блок стенка. Измерения температур на поверхности стены, у которой стояли диван и стол, проводились “по горячим следам”, сразу после тушения.

Рис. 1.101 Распределение остаточных температурных зон на стене, прилегающей к очагу пожара.

Температурные зоны, 0С:

I – 70-79; II – 80-89; III – 90-99; IV – 100-109;

V – 110-119; VI – более 120

По состоянию конструкций и предметов после пожара было ясно, что очаг пожара расположен на диване. А, зная место расположения очага, было интересно проследить, “проявится” ли очаг пожара в температурных зонах прогрева стен комнаты. Как видно из приведенных на рис. 1.101 данных, проявляется, и очень четко. Выявленные температурные зоны образуют характерный очаговый конус.

Полугодовой опыт работы с пирометром “Астротем” по выявлению очага пожара показывает, что измерения лучше проводить сразу после ликвидации горения в помещении. Но возможно получение необходимых специалисту данных и через 1-2 часа, а в отдельных случаях, и через больший промежуток времени. Наиболее эффективно исследование развившихся пожаров, на которых конструкции здания успевают достаточно хорошо прогреться. Исследованию целесообразно подвергать капитальные стены и потолок помещения (если перекрытия железобетонные). Как и при выявлении зон термических поражений другими инструментальными методами, целесообразно (если есть такая возможность) снять температурное поле не на одной, а на нескольких стенах и потолке.

Измерения температур на каждой из конструкций целесообразно производить, сохраняя примерно одинаковое расстояние от точки измерения до места, где стоит оператор, т.е. передвигаясь параллельно стене.

Метод быстр, прост и, главное, дает специалисту (эксперту) оперативную информацию по очагу.

Необходимо отметить, что пирометры и тепловизоры могут быть полезны, как показывает зарубежный опыт, и для решения других пожарных задач: поисков скрытых очагов горения на пожаре; ориентирования пожарных и поисков ими людей в задымленных помещениях; исследования вентиляционных каналов в поисках потоков горячего воздуха из помещений, где происходит горение. При пожарно-профилактических исследованиях можно обнаруживать перегревшиеся части электроприборов, вакуумных насосов и другого оборудования, аварийные соединения в электрораспределительных щитах и устройствах.

8.2. Фиксация признаков аварийных режимов работы

в электросетях

Осмотр электросети и фиксация признаков аварийных режимов работы в ней, помимо информации, необходимой для установления причины пожара, может дать сведения, облегчающие и поиски собственно очага. Экспертам-практикам хорошо известно, что если в электросети на пожаре обнаружено несколько мест с признаками воздействия на провода электрической дуги, то первичным, как правило, оказывается КЗ в точке, наиболее удаленной от источника тока. Michel Delplace и Eddi Vos в своей работе [88] предлагают активно использовать данное обстоятельство в поисках очага пожара, отмечая, в частности, что это практически единственный путь расследования пожаров в транспортных средствах или оборудовании.

Рис. 1.102. План квартиры и ее электросетей.

I-V –  электрические сети в квартире;

– лампы;

– розетки;

 – места повреждения электродугой

Для реализации поставленной задачи признаки, оставленные электрическими дугами, наносят на схему электрической сети, имевшейся на месте пожара.

На рис. 1.102 показан приведенный в [88] план квартиры, а знаком () отмечены места повреждений проводов электрической дугой. Короткие замыкания в точках А и В привели к перегоранию плавких предохранителей в цепи 1, а КЗ в точках С и Д – предохранителей в цепи 2 и 3. Отсутствие следов КЗ на обгоревших проводах в точках F и J свидетельствует о том, что общее напряжение в сети уже было отключено, прежде чем пожар достиг этих зон. Таким образом, самые дальние от источника электроэнергии КЗ расположены в кухне и это свидетельствует о том, что пожар начался именно в ней. Если бы повреждения электрической дугой были обнаружены, к примеру, в точках G и H, то можно было бы, по мнению авторов, подозревать поджог [88].

Приводится и пример легкового автомобиля с генератором переменного тока и аккумуляторной батареей в моторном отделении. Если повреждения электрической дугой обнаруживаются возле фар или рулевого колеса, то можно констатировать, что пожар начался не в моторном отделении и не в приборной панели [88]. Действительно, последние две зоны находятся ближе к источникам электропитания, чем фары или рулевая колонка. Случись там аварийный режим и возникни горение, периферийные потребители (фары, например) были бы обесточены раньше, чем до них дошло бы горение. На обесточенном объекте следы КЗ появиться не могут. А если они есть, следовательно горение началось где-то рядом или в зонах, еще более удаленных от источника питания.